PLAN OGÓLNY GMINY KURZĘTNIK

UZASADNIENIE

Olsztyn 2026 r.

## NAZWA OPRACOWANIA:

### Plan Ogólny Gminy Kurzętnik

#### ZLECENIODAWCA:

### Wójt Gminy Kurzętnika

## WYKONAWCA:

### Konsorcjum:

### SKB GIS z o.o.

### ul. Złota 14/25, 10-698 Olsztyn

Rożen & Rożen Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury w Olsztynie

ul. Sarnowskiego 3/1, 10-115 Olsztyn

## ZESPÓŁ AUTORSKI:

główny projektant: dr inż. Szymon Czyża

zastępca głównego projektanta: mgr inż. arch. Izabella Ossowska-Rożen

wykonawcy:

mgr inż. arch. Piotr Rożen

dr inż. Karol Szuniewicz

mgr inż. Bartosz Kucharczyk

mgr inż. Lucyna Cichaczewska

techn. bud. Joanna Kozera

### SPIS TREŚCI

|  | WSTĘP |  |  | str.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZEDMIOT OPRACOWANIA…………………………………………………………………….. |  |  | str.5 |
| 2. | PODSTAWA PRAWNA…………………………………………………………………………….. |  |  | str.5 |
| 3. | MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE………………………………………………………………………… |  |  | str.5 |
| 4. | POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY …………………………………….. |  |  | str.6 |
| 5. | POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY OKREŚLONA W STRATEGII ROZWOJU GMINY…… |  |  | str.7 |
| 6. | USTALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA …... |  |  | str.8 |
| 7. | FORMY OCHRONY PRZYRODY ORAZ ICH OTULINY……………………………………….. |  |  | str.11 |
| 8. | OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ,WAŁY PRZECIW POWODZIOWE ORAZ PASY SZEROKOŚCI 50 M OD STOPY WAŁU…………… |  |  | str.17 |
| 9. | OBSZARY GRUNTÓW ZMELIOROWANYCH………………………………………………….. |  |  | str.17 |
| 10. | TERENY ZAGROŻONE RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI ORAZ TERENY, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ TE RUCHY………………………………………………………………………….. |  |  | str.18 |
| 11. | STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY……………………………………………………………. |  |  | str.18 |
| 12. | OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH……………………………. |  |  | str.18 |
| 13. | TERENY GÓRNICZE I OBSZARY GÓRNICZE WRAZ Z FILARAMI OCHRONNYMI…………………………………………………………………………………… |  |  | str.18 |
| 14. | UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN, KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA I PODZIEMNE BEZZBIORNIKOWE MAGAZYNY SUBSTANCJI……………………………………………………………………….. |  |  | str.18 |
| 15. | OBSZARY UZDROWISK ORAZ OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ…………………. |  |  | str.19 |
| 16. | ZABYTKI OBJĘTE FORMAMI OCHRONY, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI LUB UJĘTE W WOJEWÓDZKIEJ LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ORAZ DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ…………………………………………………………………………………… |  |  | str.19 |
| 17. | OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREFY OCHRONNE……………………………… |  |  | str.20 |
| 18. | TERENY ZAMKNIĘTE I ICH STREFY OCHRONNE…………………………………………… |  |  | str.20 |
| 19. | OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA……………………………………………… |  |  | str.20 |
| 20. | OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI…………………………………………………………………………………… |  |  | str.20 |
| 21. | OBSZARY ZDEGRADOWANE I OBSZARY REWITALIZACJI…………………………………. |  |  | str.20 |
| 22. | OBSZARY CICHE W AGLOMERACJI ORAZ OBSZARY CICHE POZAGLOMERACJĄ……… |  |  | str.20 |
| 23. | GRUNTY ROLNE STANOWIĄCE UŻYTKI ROLNE KLAS I–III ORAZ GRUNTY LEŚNE…… |  |  | str.20 |
| 24. | ZAKŁADY O ZWIĘKSZONYM I DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ………………………………………………………………………………… |  |  | str.21 |
| 25. | OBSZARY PASA NADBRZEŻNEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PASA TECHNICZNEGO |  |  | str.21 |
| 26. | ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, TRANSPORTOWEJ I TECHNICZNEJ WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI DLA NICH OGRANICZENIAMI W ZAGOSPODAROWANIU………………………………………… |  |  | str.21 |
|  | 26.1 |  | Infrastruktura społeczna………………………………………………………………… | str.21 |
|  | 26.2 |  | Infrastruktura transportowa……………………………………………………………… | str.21 |
|  | 26.3 |  | Infrastruktura techniczna………………………………………………………………… | str.22 |
| 27. | REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTE W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM ORAZ KRAJOBRAZY PRIORYTETOWE………………………………………………………………… |  |  | str.25 |
| 28. | OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE W ZAKRESIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1–3 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ……………………………………………………………………………………… |  |  | str.28 |
| 29. | ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ W GMINIE………………. |  |  | str.28 |
| 30. | PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA W PLANIE OGÓLNYM GMINY KURZĘTNIK…………………… |  |  | str.35 |
|  | 30.1. | Cel sporządzenia planu ogólnego………………………………………………………… |  | str.35 |
|  | 30.2. | Przyczyny wyznaczenia stref planistycznych……………………………………………. |  | str.35 |
|  | 30.3. | Przyczyny wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy lub obszaru zabudowy śródmiejskiej …………………………………………………………………………… |  | str.36 |
|  | 30.4. | Przyczyny ustalenia gminnych standardów urbanistycznych w zakresie określonym w planie ogólnym…………………………………………………………………………… |  | str.36 |
|  | 30.5. | Sposób uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, o których mowa w art. 13b…………………………………………………………………………………… |  | str.36 |
|  | 30.5.1 | Polityka przestrzenna gminy określona w strategii rozwoju gminy…………………… |  | str.36 |
|  | 30.5.2 | Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa…………………….. |  | str.37 |
|  | 30.5.3. | Formy ochrony przyrody oraz ich otuliny……………………………………………… |  | str.37 |
|  | 30.5.4. | Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wały przeciwpowodziowe oraz pasy o szerokości 50 m od stopy wału………………………………………………………… |  | str.37 |
|  | 30.5.5. | Obszary gruntów zmeliorowanych……………………………………………………… |  | str.37 |
|  | 30.5.6. | Strefy ochronne ujęć wody……………………………………………………………… |  | str.37 |
|  | 30.5.7. | Udokumentowane złoża kopalin, kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji……………………………….. |  | str.37 |
|  | 30.5.8. | Zabytki objęte formami ochrony oraz dobra kultury współczesnej……………………… |  | str.38 |
|  | 30.5.9. | Grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III oraz grunty leśne……………………… |  | str.38 |
|  | 30.5.10. | Zagadnienia, które nie występują na terenie gminy Kurzętnik………………………… |  | str.38 |
| 31. | STREFY PLANISTYCZNE………………………………………………………………………… |  |  | str.38 |
| 32. | GMINNE STANDARDY URBANISTYCZNE……………………………………………................ |  |  | str.39 |
| 33. | WYKAZ ZABYTKÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ………………….. |  |  | str.89 |
| 34. | WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW………………………………………………………… |  |  | str.95 |

#### SPIS TABEL I RYSUNKÓW

| 1. | Rysunek nr 1 Położenie gminy Kurzętnik na tle sąsiadujących gmin …. | str.6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rysunek nr 2. Formy ochrony przyrody na obszarze gminy Kurzętnik .. | str.12 |
| 3. | Rysunek nr 3 Lokalizacja złóż…………………………………………... | str.19 |
| 4. | Rysunek nr 4 Sieć wodociągowa w gminie Kurzętnik………………….. | str.24 |
| 5. | Rysunek nr 5 Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Kurzętnik…………. | str.25 |
| 6. | Tabela nr 1 Wykaz pomników przyrody…………………………………. | str.17 |
| 7. | Tabela nr 2. Ludność wg miejsc zamieszkania, stan na 31 grudnia……… | str.28 |
| 8. | Wykres nr 1. Ludność wg miejsc zamieszkania………………………… | str.29 |
| 9. | Tabela nr 3. Powierzchnia użytkowa mieszkań…………………………. | str.29 |
| 10. | Tabela nr 4. Prognoza demograficzna dla gminy Kurzętnik……………. | str.30 |
| 11. | Tabela nr 5. Tereny niezbudowane przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową …………………………….. | str.31 |
| 12. | Tabela nr 6. Chłonność terenów zabudowanych - luki w zabudowie……. | str.34 |
| 13. | Tabela nr 7 Łączna chłonność terenów w gminie……………………… | str. 34 |

## WSTĘP

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest plan ogólny Gminy Kurzętnik sporządzany na podstawie Uchwały Nr XXXVI/430/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 6 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kurzętnik.

Opracowanie obejmuje obszar gminy w jej granicach administracyjnych.

W planie ogólnym gminy określone są strefy planistyczne zgodnie z art. 13c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 poz. 1130). Plan wyznacza profil funkcjonalny stref planistycznych, wartości maksymalne nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, maksymalny udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.

Plan ogólny sporządzony został w formie danych przestrzennych obejmujący m.in.

- lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

- lokalizację przestrzenną stref planistycznych

- atrybuty zawierające informacje o obiektach przestrzennych.

W planie ogólnym gminy Kurzętnik nie wyznaczono gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej .

- PODSTAWA PRAWNA

Plan ogólny dla gminy Kurzętnik sporządzony został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538 ze zm.), Uchwały Nr XXXVI/430/23 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 6 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kurzętnik. W opracowaniu uwzględniono wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. z 2024 r. poz. 729).

- MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Plan ogólny opracowano uwzględniając politykę przestrzenną gminy i ustalenia zawarte w

materiałach wymienionych poniżej.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurzętnik przyjęte Uchwałą XLI/200/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 lutego 2010 r.

- Strategia rozwoju gminy Kurzętnik na lata 2026-2036 przyjęta uchwałą nr XXII/222/26 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 czerwca 2026 r.

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

- Dane uzyskane z Urzędu Gminy

Materiały kartograficzne

- mapa topograficzna dla obszaru gminy Kurzętnik

- wektorowa mapa zasadnicza

- baza obiektów topograficznych BDOT10K

- Mapa zagrożenia powodziowego i mapa ryzyka powodziowego pozyskane z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Dane przestrzenne

- Dane geologiczne pozyskane z Państwowego Instytutu Geologicznego

- Dane dotyczące form ochrony przyrody

- Obszary gruntów zmeliorowanych

- Zabytki objęte formami ochrony ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

- POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Kurzętnik jest gminą wiejską w województwie warmińsko – mazurskim w powiecie nowomiejskim w historycznej ziemi lubawskiej. Gmina Kurzętnik znajduje się w obrębie makroregionu fizyczno-geograficznego zwanego Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie.

Położona jest na południowo-zachodnim skraju województwa i sąsiaduje z następującymi gminami:

w województwie warmińsko-mazurskim: Grodziczno, Nowe Miasto Lubawskie, Biskupiec, miasto Nowe Miasto Lubawskie,

w województwie kujawsko-pomorskim: Zbiczno, Brzozie.

W skład gminy wchodzi 19 sołectw: Bratuszewo, Brzozie Lubawskie, Kamionka, Kąciki, Krzemieniewo, Kurzętnik (sołectwa: Kurzętnik I i Kurzętnik II), Lipowiec, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Nielbark, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice, Wielkie Bałówki.

Liczba miejscowości: 21. Powierzchnia gminy - 149,86 km².

Siedzibą gminy jest miejscowość Kurzętnik. Wieś położona jest w dolinie Drwęcy, rzeki czystej, atrakcyjnej dla turystów i wędkarzy oraz w sąsiedztwie drogi krajowej nr 15 Toruń-Olsztyn, która jest głównym ciągiem komunikacji samochodowej wschód-zachód.

Rysunek nr 1. Położenie gminy Kurzętnik na tle sąsiadujących gmin

Źródło: Urząd Gminy

- POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY OKREŚLONA W STRATEGII ROZWOJU GMINY

Strategia rozwoju gminy Kurzętnik na lata 2026-2036 przyjęta uchwałą nr XXII/222/26 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 czerwca 2026 r. Formułuje następują wizją strategii rozwoju gminy Kurzętnik w 2036 roku: gmina wspierająca służby i lokalną odporność na zagrożenia, gmina inwestująca w obiekty społeczne, sportowe i turystyczno-rekreacyjne, gmina zaangażowana w ochronę przyrody i zrównoważone gospodarowanie zasobami, gmina wspierająca efektywny transport i aktywną mobilność mieszkańców, gmina nowoczesnego rolnictwa łączącego tradycję z innowacją, gmina promująca kulturę, tradycję i kreatywność mieszkańców, gmina rozwijająca lokalną przedsiębiorczość i aktywność, gmina sprawnie realizująca projekty dzięki funduszom i partnerstwom, gmina promująca swoje walory przyrodnicze i kulturowe.

Celem nadrzędnym jest osiągnięcie zakładanej wizji rozwoju. Sformułowano cele strategiczne i cele operacyjne.

Cele strategiczne mają charakter długofalowy i wskazują generalne kierunki postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju gminy. Cele operacyjne to narzędzie i sposoby realizacji poszczególnych celów strategicznych.

Cel strategiczny nr 1 koncentruje się na wspieraniu rozwoju infrastruktury i gospodarki gminy, przy jednoczesnym wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej, atrakcyjności turystycznej oraz potencjału dla rolnictwa w tym poprawa warunków zamieszkania w budownictwie komunalnym, oraz realizacja nowych budynków lub mieszkań komunalnych/socjalnych/treningowych lub wspomaganych a także nowej zabudowy mieszkaniowej wraz z rozbudową zaplecza infrastrukturalnego.

Cel strategiczny nr 2 koncentruje się na mieszkańcach gminy Kurzętnik i ich potrzebach, zwłaszcza na tworzeniu warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz budowaniu silnej i zintegrowanej wspólnoty.

Cel strategiczny nr 3 ukierunkowany jest na rozwój dostępności komunikacyjnej, mobilności i wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz wzmacnianie działań promocyjnych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Cel strategiczny nr 4 koncentruje się na świadomym i racjonalnym zagospodarowaniu przestrzennym, którego fundamentem będzie troska o środowisko naturalne oraz ochrona zasobów przyrodniczych gminy.

Zapewnienie właściwej podaży terenów na cele mieszkalne i rekreacji indywidualnej, adekwatnej do potrzeb związanych z zakładanym rozwojem i potencjałem gminy – gmina jako zaplecze mieszkaniowe Nowego Miasta Lubawskiego oraz miejsce koncentracji zainwestowania turystyczno-rekreacyjnego, w tym rekreacji indywidualnej.

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w gminie Kurzętnik obejmować będzie tworzenie warunków przestrzennych podnoszących jej konkurencyjność i atrakcyjność, a także poprawę warunków życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między aktywnością ekonomiczną, społeczną a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym.

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie Kurzętnik. Na terenie gminy Kurzętnik występują szczególne potrzeby w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej, co związane jest obserwowanym wzmożonym zainteresowaniem gruntami mieszkaniowymi. Powyższe twierdzenie uzasadniają:

- relatywnie wysoka dostępność komunikacyjna, wynikająca głównie z obecności ciągów komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym (transport drogowy), a co za tym idzie wysokim potencjałem w zakresie „udostępnienia” przestrzeni gminy dla potencjalnych mieszkańców oraz przedsiębiorców, również “sezonowych”;

- planowanych dalszych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną, zwłaszcza dotyczące przebudowy lub rozbudowy dróg ponadlokalnych (drogi wojewódzkiej);

- bardzo wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, wpływające pozytywnie na atrakcyjność gminy, jako miejsca „do życia” i prowadzenia działalności gospodarczej;

- bardzo wysokie walory turystyczne i sportowo-rekreacyjne, związane przede wszystkim z obecnością ośrodka narciarskiego “Kurza Góra” (największego tego typu obiektu w tej części Polski), a także wysokich walorów kulturowych, w tym ruin zamku w Kurzętniku oraz innych zabytkowych obiektów, które stanowią istotny element dziedzictwa historycznego;

- wyraźnie niższe niż w bliskim (np. Nowe Miasto Lubawskie) i nieco dalszym otoczeniu (Brodnica, Lubawa, Lidzbark, Iława) ceny nieruchomości;

- wysoka dostępność usług i możliwości oferowanych przez bezpośrednio sąsiadujące Nowe Miasto Lubawskie oraz bliskie sąsiedztwo (m.in. dostęp do placówek oświatowych, kulturowych, handlowych, komunikacyjnych, społecznych, ochrony zdrowia, atrakcyjne miejsca pracy i rozwoju itp.);

- rozwój budownictwa mieszkaniowego; na przestrzeni ostatnich lat na terenie gminy zaobserwowano:

- wzrost liczby budynków mieszkalnych, z ok. 2,2 tys. w 2015 r. do ok. 2,4 tys. w 2024 r. (średnio 20 szt./rok);

- wzrost liczby mieszkań, z ok. 2,5 tys. w 2015 r. do ok. 2,8 tys. w 2024 r. (średnio 30 szt./rok);

- wzrost powierzchni użytkowej mieszkań ogółem o ok. 30 tys. m2 (ok. 3 tys. m2/rocznie).

- wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania o ok. 1,4 m2;

- wzrost powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę o blisko 4 m2.

Na obszarze gminy Kurzętnik przewiduje się nasilenie zjawiska suburbanizacji. Może być to związane z malejącą powierzchnią terenów inwestycyjnych Nowego Miasta Lubawskiego a tym samym przyspieszoną koncentracją ludności na terenach podmiejskich. Obecnie proces ten z największą intensywnością zachodzi w bezpośrednio sąsiadującym Kurzętniku oraz Marzęcicach.

Miejscowości te pełnią funkcję zaplecza funkcjonalnego dla Nowego Miasta Lubawskiego, dysponując rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną i dogodnymi powiązaniami transportowymi, przy jednoczesnej obecności licznych zakładów produkcyjnych i usługowych, co sprzyja zarówno osiedlaniu się nowych mieszkańców, jak i rozwojowi lokalnej gospodarki.

Duże znaczenie przypisuje się również rozwojowi funkcji turystycznej oraz sportowo-rekreacyjnej, w tym w szczególności ośrodka narciarskiego „Kurza Góra”. Wzmożony ruch turystyczny stwarza dodatkowe możliwości rozwoju bazy noclegowej, co stanowi uzasadnienie dla planowania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej zarówno dla mieszkańców stałych, jak i osób korzystających z gminy w sposób sezonowy.

Powyższe uwarunkowania, wsparte przewidywanymi działaniami rozwojowymi, m.in. w zakresie dalszej poprawy mobilności i dostępności spowodują, że gmina Kurzętnik będzie w stanie konkurować z ośrodkami miejskimi, zwłaszcza Nowym Miastem Lubawskim, chociażby niższymi cenami nieruchomości.

- USTALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

6.1.	Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną województwa i jest przyjmowany w formie uchwały przez sejmik województwa. Plan województwa jest aktem kierownictwa wewnętrznego wiążącym organy i jednostki samorządu województwa.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.08.2018 r.

Plan jest zgodny z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i wyznacza ramy dla lokalnych polityk przestrzennych, w tym dla gminy Kurzętnik.

Plan ustanawia wizję zagospodarowania województwa do roku 2030 i definiuje cel główny polityki przestrzennej, który brzmi następująco: „Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój jako podstawa kształtowania polityki przestrzennej województwa”.

Do celów szczegółowych polityki przestrzennej należą:

- dążenie w gospodarowaniu przestrzenią do uporządkowania i harmonii pomiędzy różnymi elementami i funkcjami tej przestrzeni dla ochrony ładu przestrzennego, jako niezbędnego wyznacznika równoważenia rozwoju,

- podwyższenie konkurencyjności regionu, w szczególności poprzez podnoszenie innowacyjności i atrakcyjności jego głównych ośrodków miejskich,

- poprawa jakości wewnętrznej regionu poprzez promowanie integracji funkcjonalnej i tworzenie warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, z wykorzystaniem potencjałów wewnętrznych,

- poprawa dostępności terytorialnej regionu w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych poprzez rozwijanie systemów infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,

- zachowanie i odtwarzanie wysokiej jakości struktur przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych regionu oraz zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska, stanowiące istotny element polityki rozwoju województwa,

- zwiększenie odporności przestrzeni województwa na zagrożenia naturalne i antropogeniczne oraz utratę bezpieczeństwa energetycznego, a także uwzględnianie w polityce przestrzennej regionu potrzeb obronnych państwa.

Dla realizowania przyjętych celów polityki przestrzennej plan województwa wskazuje następujące zasady planowania przestrzennego:

- zasada racjonalności ekonomicznej oznaczająca uwzględnianie w ramach polityki przestrzennej oceny korzyści społecznych, ekonomicznych i przestrzennych odniesionych do długiego okresu,

- zasada preferencji regeneracji nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę oznaczająca efektywne wykorzystanie przestrzeni zurbanizowanej z jednoczesną ochroną przestrzeni przed niekontrolowaną ekspansją zabudowy na nowe tereny; w tym celu preferowana jest intensyfikacja procesów urbanizacyjnych na terenach już zagospodarowanych, przed zainwestowaniem nowych przestrzeni,

- zasada przezorności przewidująca, że działania wobec pojawiających się problemów powinny być podejmowane już wówczas, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie wtedy, gdy istnieje pełne jego naukowe potwierdzenie. Zasada wymaga, aby wszelkie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków traktować tak, jak pewność ich wystąpienia,

- zasada prewencji lub inaczej zasada zapobiegania zanieczyszczeniom, czyli likwidacja zanieczyszczeń u źródła; realizacja tej zasady sprowadza się do promocji technologii niskoemisyjnych, przyjaznych środowisku, ograniczania wykorzystania tradycyjnych surowców i energochłonnych dziedzin gospodarowania,

- zasada kompensacji ekologicznej polegająca na takim zarządzaniu przestrzenią, aby zachowana została równowaga przyrodnicza, co oznacza wyrównywanie szkód środowiskowych, wynikających z rozwoju przestrzennego, wzrostu poziomu urbanizacji i inwestycji niezbędnych ze względów społeczno-gospodarczych, a pozbawionych neutralnej alternatywy wobec środowiska.

Sieć osadniczą województwa stanowią powiązane ze sobą jednostki osadnicze o różnej wielkości i hierarchii. Gmina Kurzętnik w hierarchii ośrodków sieci osadniczej w województwie zakwalifikowana jest jako ośrodek wiejski. Plan zakłada rozwój ośrodków wiejskich z uwzględnieniem ich specyfiki, ukierunkowany na ich wiodącą funkcję: rolniczą, turystyczno-rekreacyjną, wielofunkcyjną oraz zapewnienie dostępu do usług podstawowych.

W granicach województwa, plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza trzy strefy wyróżniające się uwarunkowaniami fizyczno-geograficznymi oraz dominującym sposobem użytkowania terenów. Gmina Kurzętnik znajduje się w strefie III  o zróżnicowanym potencjale, głównie o charakterze leśnym i w mniejszym stopniu rolnym – wielofunkcyjność (leśnictwo, przemysł i rolnictwo).

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego określono, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa.

Na obszarze gminy Kurzętnik plan zagospodarowania przestrzennego województwa określa następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

- Modernizacja linii 110 kV Nowe Miasto Lubawskie – Brodnica

- Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Inwestycje z zakresu infrastruktura komunikacyjnej

- Droga Nr 15 – Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego - zrealizowana

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice – Nowe Miasto

Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym (WM)-

Inwestycje z zakresu ochrony Środowiska

- Przystosowanie koryta rzeki Drwęcy km 146,5-149 do przeprowadzenia wód powodziowych

- Odtworzenie kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Czerwonka w km 0+000 6+795, gm. Kurzętnik

- Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań ZIELONA DROGA (WB)

- Ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg wojewódzkich Budowa i rozbudowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej

- Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego.

- Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym.

- FORMY OCHRONY PRZYRODY ORAZ ICH OTULINY

7.1.Na terenie gminy Kurzętnik występują następujące formy ochrony przyrody oraz ich otuliny:

- Obszar Natura 2000 SOO Ostoja Brodnicka,

- Obszar Natura 2000 SOO Dolina Drwęcy,

- Brodnicki Park Krajobrazowy,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Skarliński,

- Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca,

- Rezerwat przyrody Bagno Mostki,

- Rezerwat przyrody Żurawie Bagno,

- Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie,

- Rezerwat przyrody Jezioro Mścin,

- Użytek ekologiczny Tereszowskie Łąki,

- Użytek ekologiczny Nielbark,

- Użytek ekologiczny Łąka nad Drwęcą,

- Pomniki przyrody.

Rysunek nr 2 Formy ochrony przyrody na obszarze gminy Kurzętnik

Źródło: opracowanie własne

7.2. Obszar Natura 2000 SOO Ostoja Brodnicka

Obszar Natura 2000 Ostoja Brodnicka obejmuje zachodnią część gminy i zajmuje powierzchnię 464 ha, przy powierzchni całkowitej 4 176,9 ha. Obszar jest ważny z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności. Łącznie zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk przyrodniczych. Są tu dobrze zachowane, o cechach naturalnych ekosystemy wodne i bagienne, z licznymi i różnorodnymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej i torfowiskowej. Cenne są także niektóre fragmenty roślinności leśnej, m.in. bory i brzeziny bagienne, mniejsze znaczenie mają lasy bukowe. Liczne i bogate są populacje rzadkich gatunków flory wodnej i torfowiskowej, w tym bardzo bogate stanowisko zastępcze aldrowandy pęcherzykowatej. Na uwagę zasługuje stanowisko obuwika na wyspie na jeziorze Wlk. Partęczyny. Nieco mniejsze znaczenie ma obszar dla ochrony fauny, choć znane są stanowiska 3 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Do najważniejszych zagrożeń należą: presja turystyczna, w tym nielegalna zabudowa terenu i zanieczyszczanie torfowiskach, pinetyzacja i monotypizacja lasów, wód, antropogeniczne lub naturalne obniżanie się poziomu wody w niektórych kompleksach wodno-torfowiskowych, naturalne procesy sukcesji na torfowiskach.

7.3. Obszar Natura 2000 SOO Dolina Drwęcy,

Obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy obejmuje teren rezerwatu „Rzeka Drwęca”, a także nie wchodzący w obszar rezerwatu, cenny przyrodniczo fragment rzeki Wel. Jego powierzchnia w granicach gminy wynosi 439 ha, a całkowita powierzchnia obszaru jest równa 12 565,2 ha. Oprócz samych wód, teren ostoi obejmuje pasy gruntu o szerokości 5 m, po obu stronach w/w rzek wchodzących w skład rezerwatu „Rzeka Drwęca” i rzeki Wel oraz obszar stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu zbiornikami wodnymi (starorzecza), lasami łęgowymi i ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie rzeki. Obszar ważny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z doliną rzeczną. Stwierdzono tu występowanie 12 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Sama Drwęca stanowi jedyny ichtiologiczny rezerwat na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rzeka Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych, zaś rzeka Wel jest wymieniana jako jeden z głównych cieków dorzecza Drwęcy o walorach kwalifikujących ją jako podstawowe tarlisko anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych, będących w sferze zainteresowania Unii Europejskiej.

Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym - występuje tu 11 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 7 gatunków ryb. Dodatkowym atutem obszaru jest jego kształt, sprzyjający zachowaniu tras migracji i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory. Jest to korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim.

7.4. Brodnicki Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy to jedna z form ochrony przyrody, która została zdefiniowana w ustawie o ochronie przyrody. Powoływany jest w drodze uchwały Sejmiku Wojewódzkiego, na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz krajobrazowych. Park tworzony jest w celu zachowania oraz popularyzacji tych wartości.

Zachodnia część obszaru gminy położona jest w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1985 r., który stanowi obszar węzłowy w regionalnej sieci ekologicznej. Powierzchnia tego obszaru na terenie gminy Kurzętnik wynosi 1521 ha, przy całkowitej powierzchni równej 16 935,9 ha. Celem parku krajobrazowego jest ochrona najcenniejszych wartości przyrodniczych (krajobraz, flora i fauna) a także dóbr materialnych i historycznych danego terenu przy racjonalnie prowadzonej gospodarce.

Krajobraz Parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, dominuje polodowcowa rzeźba z pagórkowatymi obszarami wysoczyzny morenowej i płaskimi powierzchniami sandrowymi, które porośnięte są lasami. Obszar ten rozcinają dwa ciągi rynien polodowcowych z licznymi jeziorami rynnowymi, które łączą dwie rzeki: Skarlanka i Struga Brodnicka. Osobliwością morfologiczną tego terenu są pagórki oraz wzgórza kemowe, występujące w okolicy jeziora Sumówko.

Typową cechą Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest występowanie naturalnych zbiorowisk torfowiskowych, szuwarowych i wodnych. Flora Parku cechuje się dużym bogactwem i różnorodnością gatunków. Występuje tu ok. 950 gatunków roślin naczyniowych, z czego wiele z nich to gatunki objęte ochroną całkowitą lub częściową a także gatunki reliktowe. Rośnie tutaj m in. storczyk obuwik pospolity, lilia złotogłów, kłoć wiechowata, 3 gatunki rosiczek, bagno zwyczajne, żurawina drobnolistkowa, bażyna czarna.

7.5. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Dolnej Drwęcy

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy obejmuje tereny chronione ze względu na ich wyróżniający się krajobraz, zróżnicowane ekosystemy oraz wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Powierzchnia tego terenu w granicach gminy jest równa 2 607 ha, przy powierzchni całkowitej wynoszącej 17 472,4 ha. Obszar ten charakteryzuje się pradolinną formą, z wyraźnie rozwiniętym systemem powierzchni terasowych. Rzeka Drwęca, główny ciek wodny regionu, malowniczo meandruje, szczególnie tam, gdzie pradolina rozszerza się do kilku kilometrów. Teren wyróżnia się znacznym urzeźbieniem, zwłaszcza w strefach zboczowych, co nadaje mu wyjątkowe walory krajobrazowe. Dzięki dużej różnicy poziomów między główną rzeką a jej dopływami, mniejsze cieki, takie jak Groblica czy Wel, przyjmują charakter wartkich rzek podgórskich. Taka dynamika wód tworzy różnorodne środowiska przyrodnicze, w tym siedliska odpowiednie dla licznych gatunków flory i fauny, w tym gatunków chronionych. Wysokie walory krajobrazowe oraz bogactwo przyrodnicze czynią Obszar nie tylko miejscem o dużym znaczeniu ekologicznym, ale także atrakcyjnym celem turystycznym i edukacyjnym.

Realizując procesy inwestycyjne na terenach objętych prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody należy uwzględniać ustanowione ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.

7.6. Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu

Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się na północnej granicy gminy, zajmując powierzchnię 2,40 ha, przy powierzchni całkowitej obszaru równej 5 991,2 ha. Obszar ten stanowi pomost ekologiczny między Brodnickim Parkiem Krajobrazowym oraz Iławskim Parkiem Krajobrazowym, pełniąc funkcję korytarza ekologicznego.

7.7. Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca

Rezerwat przyrody obejmuje obszary o wysokich walorach przyrodniczych, naukowych, kulturowych lub krajobrazowych, zachowane w stanie naturalnym lub tylko nieznacznie przekształcone. Chroni ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz unikalne elementy przyrody nieożywionej. Jego powierzchnia wynosi 40 ha, przy powierzchni całkowitej obszaru równej 1 822,5 ha. Rezerwat powołano w celu zachowania i ochrony środowiska wodnego i ryb, głównie pstrąga, łososia, troci i certy. Rzeka Drwęca stanowi doskonałe siedlisko dla bytowania rzadkich gatunków ryb i minogów, które potrzebują wody o dużym natlenieniu. Już w latach 1957–1959 badania ichtiologiczne wykazały występowanie 34 gatunków ryb. W rzece notowano takie gatunki, jak: pstrąg, łosoś szlachetny, troć, certa, minóg rzeczny oraz głowacze białopłetwy i pręgopłetwy.

Z innych zwierząt w rezerwacie występuje bóbr, wydra, zimorodek, pluszcz (zimujący), orlik krzykliwy, bielik i bocian czarny. Ekosystem rzeki stwarza dogodne warunki do występowania licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. Bagienna Dolina Drwęcy, uznana za ostoję ptactwa o randze europejskiej, zlokalizowana pomiędzy Brodnicą a Nowym Miastem Lubawskim.

Drwęca jest rzeką o bardzo istotnym znaczeniu dla populacji troci wiślanej. Jest to obecnie najważniejszy i najbardziej charakterystyczny gatunek tego rezerwatu. Spośród trzech jej form w Drwęcy występują dwie: osiadła – pstrąg potokowy oraz wędrowna – troć wędrowna. Ta ostatnia jest (podobnie jak jesiotr, łosoś i certa) rybą dwuśrodowiskową.

Rezerwat przyrody Żurawie Bagno w całości znajduje się w gminie Kurzętnik zajmując powierzchnię 5,9 ha. Rezerwat powołano w celu ochrony torfowiska przejściowego z liczną grupą gatunków rzadkich i chronionych. Rezerwat obejmuje bezodpływowe zagłębienie terenu, otoczone borami sosnowymi. Jest typowym przykładem torfowiska przejściowego i wysokiego, które powstało w miejscu dawnego jeziora wytopiskowego, zanikłego w wyniku procesów glacjalnych. W centralnej części torfowiska wyróżniają się dwa mineralne wyniesienia – pozostałości wysp dawnego jeziora. Niegdyś porośnięte borem sosnowym, obecnie stanowią siedlisko pionierskich zbiorowisk leśnych z dominującą brzozą brodawkowatą. Na terenie rezerwatu występują m.in. wełnianka wąskolistna, rosiczka wąskolistna, rosiczka okrągłolistna, widłaczek torfowy, bagnica torfowa, bagno zwyczajne, pływacz drobny, gatunki torfowców: torfowiec brunatny i torfowiec okazały, a także wątrobowców – Cladopodiella fluitans i Lophozia ventricosa.

7.8. Rezerwat przyrody Bagno Mostki

Rezerwat przyrody Bagno Mostki w granicach gminy Kurzętnik zajmuje powierzchnię 36 ha, a całkowita powierzchnia tego Rezerwatu wynosi 135 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk wysokich i przejściowych wraz z występującą na nich rzadką i chronioną roślinnością oraz różnorodnymi gatunkami ptaków. Wśród chronionych gatunków roślin można wymienić m.in. aldrowandę pęcherzykowatą (Aldrovanda vesiculosa), rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia) oraz fiołka torfowego (Viola epipsila). Rezerwat stanowi cenną ostoję dla wielu gatunków ptaków, w tym żurawia (Grus grus). W 2022 roku podjęto działania mające na celu ochronę hydrologii rezerwatu poprzez budowę ścianki przeciwfiltracyjnej, mającej ograniczyć odpływ wód z obszaru torfowiska i przeciwdziałać jego przesuszeniu.

7.9. Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie

Rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie w całości znajduje się w gminie Kurzętnik zajmując powierzchnię 0,35 ha. Rezerwat utworzono w celu ochrony stanowiska obuwika pospolitego. Na terenie rezerwatu oprócz obuwika pospolitego odnotowano inne interesujące gatunki roślin, takie jak: wawrzynek wilczełyko, kokorycz pusta i wątła, złoć żółta i mała. W rezerwacie storczyk występuje nielicznie w grądzie niskim, reprezentującym postać grądu kokoryczowego. Drzewostan stanowi lipa drobnolistna, miejscami olsza czarna. Warstwa krzewów buduje dodatkowo dereń świdwa, leszczyna, trzmielina zwyczajna i brodawkowata, miejscami kalina koralowa. W runie występuje kostrzewa olbrzymia, kupkówka Aschersona.

Zachodnią część rezerwatu objętą okresowymi zalewami porasta fragmentarycznie wykształcony łęg jesionowo-olchowy. W drzewostanie dominuje olcha czarna, warstwę krzewów tworzy wierzba łoza, kruszyna, dereń świdwa oraz podrost olchy. Dobrze wykształcone runo składa się z psianki słodkogórz, karbieńca pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, jasnoty plamistej, tojeści bukietowej i nerecznicy błotnej.

7.10. Rezerwat przyrody Jezioro Mścin

Rezerwat przyrody Jezioro Mścin w całości znajduje się w gminie Kurzętnik zajmując powierzchnię 49,9 ha. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie zgrupowania rzadkich i chronionych lęgowych oraz migrujących gatunków ptaków wodno-błotnych oraz ich siedliska – rozległego płytkiego rozlewiska po dawniej istniejącym jeziorze Mścin. Powstały kompleks otwartych rozlewisk stanowi obecnie bardzo atrakcyjne siedlisko dla ptaków wodno-błotnych zarówno lęgowych, jak i przelotnych. Liczną grupę w okresie migracji stanowią ptaki siewkowe, m.in. czajka, kszyk, batalion. Dotychczas stwierdzono na tym terenie 13 gatunków kaczek, w tym skrajnie nielicznie lęgową w naszym kraju - podgorzałkę oraz uznaną obecnie za narażoną na wyginięcie w skali globalnej – głowienkę. Wczesną wiosną, nieregularnie, pojawiają się również łabędzie krzykliwe. Corocznie obserwowane są liczne czaple białe oraz siwe. Wysokie koncentracje (około kilkaset osobników danego gatunku) w okresie migracji wiosennej oraz jesiennej osiągają na tym terenie m.in. rybitwa białoskrzydła, łyska, mewa śmieszka, gęgawa, łabędź niemy. Dane te świadczą, że na trasie wędrówek ptaków wodno – błotnych zbiornik stanowi istotny punkt przystankowy.

Na uwagę zasługuje również awifauna lęgowa tego terenu. W obrębie rozlewiska stwierdzono występowanie m.in. derkacza, zielonki, łyski. Gniazduje tu także m.in. perkoz dwuczuby, perkozek, łabędź niemy, gęgawa, żuraw, błotniak stawowy. Charakterystyczna dla zbiornika struktura przestrzenna roślinności wodnej i bagiennej stwarza dogodne warunki gniazdowe dla rybitwy czarnej oraz białoskrzydłej. W 2013 r. w obrębie zbiornika stwierdzono kolonię lęgową rybitwy czarnej liczącą 40-45 par. Zbiornik wraz z przylegającymi łąkami regularnie wykorzystywany jest jako żerowisko przez gniazdujące w okolicznych lasach bieliki, kanie czarne oraz kanie rude.

Różnorodność gatunkowa oraz liczebność ptaków na tym obszarze jest bardzo wysoka, biorąc pod uwagę jego niewielką powierzchnię. Rezerwat przyrody „Jezioro Mścin” stanowi ważne w skali regionalnej siedlisko rzadkich i chronionych gatunków ptaków

7.11. Rezerwat przyrody Jezioro Mścin – otulina

Wokół rezerwatu przyrody Jezioro Mścin wyznaczono otulinę o powierzchni 26,46 ha, chroniącą rozlewiska, które stanowią ważne miejsce odpoczynku oraz żerowania dla niektórych gatunków ptaków. Otulina ogranicza wpływ czynników zewnętrznych, takich jak spływy powierzchniowe, zmiany stosunków wodnych czy presja turystyczna. Dzięki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym obszar otuliny pełni także funkcję edukacyjną i turystyczną, pozwalając na obserwację naturalnych procesów ekologicznych w harmonijnym, nienaruszonym środowisku.

7.12. Użytek ekologiczny Tereszowskie Łąki

Użytek ekologiczny Tereszowskie Łąki w całości położony jest w gminie Kurzętnik a jego powierzchnia wynosi 64,3 ha. Celem utworzenia tego użytku ekologicznego jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych, w tym terenów podmokłych i łąk, które stanowią istotne miejsca lęgowe oraz żerowiska dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną, będąc ostoją dla licznych gatunków fauny i flory, w tym gatunków chronionych. Ustanowienie tego użytku ekologicznego przyczynia się do zachowania bioróżnorodności regionu oraz wspiera działania na rzecz ochrony przyrody na terenie gminy Kurzętnik.

7.13. Użytek ekologiczny Nielbark

Użytek ekologiczny Nielbark w całości położony jest w gminie Kurzętnik a jego powierzchnia wynosi 53 ha. Na terenie użytku ekologicznego „Nielbark” znajduje się zbiornik wodny powstały w miejscu dawnej kopalni żwiru z lat 50. XX wieku. Zbiornik ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą dna, z głębokościami sięgającymi od 12 do 18 metrów. Woda w zbiorniku jest wyjątkowo klarowna, a dno porośnięte jest roślinnością zanurzoną i nymfeidami, takimi jak różne gatunki rdestnic, wywłóczniki czy rogatki. Celem utworzenia użytku ekologicznego jest ochrona tego zbiornika wraz z wyspami stanowiącymi siedlisko i miejsca lęgowe mewy śmieszki. Mewy zamieszkują dużą wyspę położoną w południowej części zbiornika, niedaleko ujścia Strugi Krzemieniewskiej.

7.14. Użytek ekologiczny Łąka nad Drwęcą

Użytek ekologiczny Łąka nad Drwęcą w całości położony jest w gminie Kurzętnik a jego powierzchnia wynosi 0,04 ha. Użytek ten ma na celu ochronę kompleksu łąk śródleśnych. Tego rodzaju obszar jest szczególnie istotny, ponieważ łąki stanowią siedlisko wielu roślin i zwierząt, niektóre z nich to gatunki rzadkie lub zagrożone wyginięciem. Tego typu miejsca mają również dużą wartość w kontekście ochrony bioróżnorodności i mogą pełnić funkcje edukacyjne oraz rekreacyjne.

7.15.Pomniki przyrody

Na terenie gminy Kurzętnik znajdują się 3 pomniki przyrody.

Tabela nr 1. Wykaz pomników przyrody

| Lp. | Kod Inspire | Obiekt | Opis/gatunek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PL.ZIPOP.1393.PP.2812042.2490 | drzewo | modrzew europejski |
| 2. | PL.ZIPOP.1393.PP.2812042.900 | 3 głazy narzutowe | grupa 3 głazów narzutowych o nazwach: Adam, Kazimierz i Jan |
| 3. | PL.ZIPOP.1393.PP.2812042.901 | głaz narzutowy | gruboziarnisty granit z dużą ilością różowych skaleni |

Realizując procesy inwestycyjne na terenach objętych prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody należy uwzględniać ustanowione ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.

- OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ, WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ PASY O SZEROKOŚCI 50 M OD STOPY WAŁU

W Kurzętniku zagrożenie powodziowe stanowi rzeka Drwęca. Aktualna ocena ryzyka powodziowego została przedstawiona na mapach zagrożenia powodziowego (MZP) i mapach ryzyka powodziowego (MRP16). Na MZP wskazano obszary o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=10%, tzw. wody dziesięcioletnie), o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=1%, tzw. wody stuletnie) oraz o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=0,2%, tzw. wody pięćsetletnie). Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. Q=1% i Q=10%, występują ograniczenia dla zagospodarowania terenu, które wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi. W zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi Q=1% (tzw. wody stuletnie) znajdują się grunty w dolinie rzeki – są to generalnie tereny niezabudowane. Rzeka Drwęca w granicach gminy nie została obwałowana.

- OBSZARY GRUNTÓW ZMELIOROWANYCH.

Definicja melioracji wodnych zawarta jest w art. 195 ustawy – Prawo wodne (Dz.U.2024 poz. 1087),  który stanowi, że melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.

Zasady prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, a także zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ (Dz.U.2020  poz. 1165) Rozporządzenie określa sposób: prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych, ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

W granicach gminy Kurzętnik grunty zmeliorowane zajmują znaczną powierzchnię.

- TERENY ZAGROŻONE RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI ORAZ TERENY, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ TE RUCHY

W granicach gminy Kurzętnik nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych, tj. udokumentowane osuwiska.

- STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY

Zaopatrzenie w wodę oparte jest na 4 komunalnych ujęciach głębinowych wraz ze stacjami uzdatniania wody, znajdujących się w następujących miejscowościach: Marzęcice (3 studnie), Kurzętnik (3 studnie), Tereszewo (1 studnia) oraz Brzozie Lubawskie (2 studnie).

Ustanowiono teren ochrony bezpośredniej w granicach ogrodzenia działek, na których zlokalizowane są studnie.

- OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

Na terenie gminy Kurzętnik nie wyznaczono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, o których mowa w przepisach odrębnych.

- TERENY GÓRNICZE I OBSZARY GÓRNICZE WRAZ Z FILARAMI OCHRONNYMI

Na terenie gminy Kurzętnik wyznaczono teren górniczy i obszar górniczy w złożu Kurzętnik-Pole B oraz obszar górniczy w złożu Nielbark IV.

- UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN, KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA I PODZIEMNE BEZZBIORNIKOWE MAGAZYNY SUBSTANCJI

Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie gminy Kurzętnik występuje 5 złóż kopalin kruszywa naturalnego (piaski i żwiry):

- Krzemieniewo – zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 1 948 tys. ton, jest to złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo;

- Kurzętnik– zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 113 tys. ton, a wydobycie z tego złoża zostało zaniechane;

- Kurzętnik-Pole B – zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 325 tys. ton, złoże jest eksploatowane;

- Nielbark II – zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 2 959 tys. ton, a wydobycie z tego złoża zostało zaniechane;

- Nielbark IV – zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 237 tys. ton. Złoże jest zagospodarowane i eksploatowane okresowo.

Na terenie gminy Kurzętnik nie występują zidentyfikowane i udokumentowane w ewidencji kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji.

Rysunek nr 3. Lokalizacja złóż

### Źródło: Opracowanie własne

- OBSZARY UZDROWISK ORAZ OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ

Na terenie gminy Kurzętnik nie występują obszary uzdrowisk oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.

- ZABYTKI OBJĘTE FORMAMI OCHRONY, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI LUB UJĘTE W WOJEWÓDZKIEJ LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ORAZ DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Wykaz terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską sporządzony na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków zamieszczono na końcu opracowania

Dobra kultury współczesnej podlegające ochronie nie występują na terenie gminy Kurzętnik

- OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREFY OCHRONNE

Na terenie Gminy Kurzętnik nie występują pomniki zagłady ustalone przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady w związku z czym nie wyznacza się takich terenów i ich stref ochronnych.

- TERENY ZAMKNIĘTE I ICH STREFY OCHRONNE

Na obszarze Gminy Kurzętnik nie występują tereny zamknięte.

- OBSZARY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Na terenie gminy Kurzętnik nie wyznaczono obszarów ograniczonego użytkowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

- OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI

Na obszarze gminy Kurzętnik nie wyznaczono obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji.

- OBSZARY ZDEGRADOWANE I OBSZARY REWITALIZACJI

Na obszarze gminy Kurzętnik obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji nie występują.

- OBSZARY CICHE W AGLOMERACJI ORAZ OBSZARY CICHE POZA AGLOMERACJĄ

Rada Powiatu Nowomiejskiego nie wyznaczyła na terenie powiatu w tym gminy Kurzętnik obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją.

- GRUNTY ROLNE STANOWIĄCE UŻYTKI ROLNE KLAS I–III ORAZ GRUNTY LEŚNE

Zróżnicowana budowa geologiczna oraz urozmaicona rzeźba terenu gminy przyczyniły się do powstania różnych typów, rodzajów i gatunków gleb. Dominują gleby brunatno-ziemne, wytworzone z piasków i glin zwałowych, które występują głównie na wysoczyznach morenowych. Odpowiadają one klasom bonitacyjnym od IIIa do IVb i zajmują największe obszary w rejonie Marzęcic, Wawrowic, Krzemieniewa, Kurzętnika oraz Brzozia Lubawskiego. Grunty rolne klasy I-II na terenie gminy Kurzętnik nie występują

Użytki rolne stanowią ok. 70% powierzchni gminy, z czego ok. 86% zajmują grunty orne. Kolejne 13,6% powierzchni użytków rolnych to trwałe użytki zielone, do których należą łąki i pastwiska. Pozostałe 0,4% stanowią sady, grunty rolne zabudowane, grunty orne pod stawami oraz grunty orne pod rowami.

Grunty leśne zajmują około 18% powierzchni gminy i są rozmieszczone w większości na jej obrzeżach, w zachodniej części. Kompleksy leśne znajdują się również w centralnej części gminy, w pobliżu rzeki Drwęcy. Gmina charakteryzuje się małą powierzchnią gruntów pod wodami, których udział wynosi zaledwie 2,6%.

Najmniejszy udział w powierzchni gminy posiadają tereny zabudowane i zurbanizowane, nieużytki, użytki ekologiczne oraz pozostałe tereny różne, które łącznie zajmują około 9,4%.

- ZAKŁADY O ZWIĘKSZONYM I DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

W granicach gminy Kurzętnik jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nie występują.

- OBSZARY PASA NADBRZEŻNEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PASA TECHNICZNEGO

Zagadnienie nie dotyczy Gminy Kurzętnik.

- ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH I PLANOWANYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, TRANSPORTOWEJ I TECHNICZNEJ WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI DLA NICH OGRANICZENIAMI W ZAGOSPODAROWANIU

26.1. Infrastruktura społeczna

Oświata

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim

- Szkoła Podstawowa w Tereszewie

- Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

- Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach

- Szkoła średnia zawodowa Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

#### Sport i kultura

- Stadion Sportowy Kurzętnik

- Kompleks sportowy Orlik Kurzętnik

- Kurza Góra Ski & Bike Park w Kurzętniku

- Klub Sportowy Akademia Rycerska ,Klub Sportowy Sms Kurzętnik Kogut, Uczniowski klub Sportowy, Ludowy Uczniowski Klub .

- Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku - koncerty, wystawy, spektakle teatralne, warsztaty; dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku

#### Bezpieczeństwo oraz porządek publiczny

Główne instytucje i obiekty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie Kurzętnik to Komenda Powiatowa policji w Nowym Mieście Lubawskim oraz Ochotnicza Straż Pożarna (OSP)

Dzielnicowi na terenie gminy Kurzętnik znajdują się w następujących miejscowościach:

Bratuszewo, Brzozie Lubawskie, Krzemieniewo, Kurzętnik, Nielbark, Sugajenko, Kamionka, Kąciki, Lipowiec, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice, Wielkie Bałówki, Romanowo

#### Opieka zdrowotna

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku

26.2.	Infrastruktura transportowa

W granicach administracyjnych Gminy Kurzętnik do dróg układy nadrzędnego zalicza się droga krajowa nr 15 Toruń - Brodnica – Lubawa - Ostróda klasy technicznej GP (główna ruchu przyśpieszonego) oraz droga wojewódzka nr 538 Łasin - Nidzica . Dla tej drogi projektowana jest modernizacja do parametrów technicznych G (główna)

Do układu podstawowego zalicza się drogi powiatowe. Uzupełnieniem układu podstawowego są drogi gminne, które łączą poszczególne miejscowości.

##### System parkowania

Większość miejsc parkingowych lokalizowana jest w ramach nieruchomości, na której prowadzona jest działalność. Miejsca parkingowe i postojowe ogólnodostępne występują głównie przy obiektach użyteczności publicznej, obiektach sakralnych, a także przy usługach komercyjnych. Większe parkingi występują w Kurzętniku przy Urzędzie Gminy, przy Domu Kultury oraz przy większych obiektach handlowych i sportowych.

##### Komunikacja autobusowa

Transport zbiorowy oparty jest na sieci komunikacji autobusowej. Autobusy kursują do miejscowości Mszanowo, Bratian, Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Lubawa,  Iława.

##### Komunikacja kolejowa

Gmina Kurzętnik pozbawiona jest komunikacji kolejowej.

##### Infrastruktura rowerowa

Na terenie gminy zlokalizowane są liczne drogi dla rowerów, ścieżki piesze i ścieżki biegowe.

Najciekawsze trasy rowerowe to:

- 3 trasy zjazdowe rowerowe na terenie „Kurzej Góry”: zielona, niebieska i czerwona o różnym stopniu trudności.

- ścieżka rowerowa z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I. zrealizowana w 2019 r. Oświetlona ścieżka rowerowa długości 2,62 km, która łączy się ze szlakami rowerowymi na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

- Ścieżka Kurzętnik – Iława poprowadzona po torowisku dawnej linii kolejowej.

- Trasa Jezioro Kochanka–Jezioro Wielkie Partęczyny (początek: Tomaszewo)

26.3. Infrastruktura techniczna

##### Sieć elektroenergetyczna:

Gmina Kurzętnik zasilana jest ze stacji 110/15 kV GPZ Nowe Miasto Lubawskie , liniami średniego napięcia SN 15kV i następnie za pośrednictwem słupowych i wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV liniami niskiego napięcia nn 0,4 kV. Przez teren gminy przebiegają: napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz napowietrzna linia WN 110 kV relacji Iława- Nowe Miasto Lubawskie -Brodnica. Na terenie gminy zlokalizowane są słupowe i wnętrzowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

Wzdłuż osi linii napowietrznych i kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV należy uwzględnić obustronne pasy ochrony funkcyjnej, w których obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wzdłuż przebiegu linii elektroenergetycznej będącej częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy ochrony funkcyjnej w poziomie nie mniejsze niż:

- 18,5 m po każdej stronie od osi planowanej linii napowietrznej WN 110 kV,

- 7 m po każdej ze stron od osi linii napowietrznej SN 15 kV,

- 3,5 m po każdej ze stron od osi linii napowietrznej nn 0,4 kV,

- 1 m po każdej ze stron od osi linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV.

##### Ciepłownictwo

Zaopatrzenie w energię cieplną gminy Kurzętnik realizowane jest w oparciu o źródła indywidualne.

##### Zaopatrzenie w gaz

- Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci gazowe:

- Sieć gazowa wysokiego ciśnienia stal DN 300 Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 32 ÷ wybudowana w 2015 roku o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP)5,5 MPa, dla której wyznaczona jest strefa kontrolowana 6 m.

- Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 32÷180 wybudowana w latach 2015/2024 o ciśnieniu nominalnym w gazociągu do 0,5 MPa włącznie, dla której wyznaczona jest strefa kontrolowana 1 m.

- Na terenie występowania sieci gazowej wyznaczane są strefy kontrolowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

- Strefa kontrolowana jest to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmuje się transportem gazu ziemnego, podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

- W strefach kontrolowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu oraz ograniczenia praw własności właścicieli gruntów nad gazociągami – związane z zagwarantowaniem dostępności do gazociągu dla służb eksploatacyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

- W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzeń stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Ponadto przy scalaniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.

- Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

- W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych na terenie objętym planem ogólnym gminy , należy w stosunku do sieci gazowej uwzględnić przepisy odrębne

- W planach miejscowych należy wprowadzić zapisy określające zaopatrzenie w ciepło w oparciu o niskoemisyjne systemy ogrzewania.

Ponadto należy przyjąć, że odległość zabudowy skrajnych elementów paneli fotowoltaicznych nie powinna być mniejsza jak 5,0 m od osi gazociągu. Odległość gazociągów stalowych od uziomów infrastruktury technicznej odnawialnych źródeł energii nie może być mniejsza jak 10,0 m od osi gazociągu. Ogrodzenia farm fotowoltaicznych powinny być projektowane w sposób umożliwiający dostęp do infrastruktury gazowej, a odległość ogrodzenia od gazociągu nie powinna być mniejsza jak 3,0 metry.

##### Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę oparte jest na 4 komunalnych ujęciach głębinowych wraz ze stacjami uzdatniania wody, znajdujących się w następujących miejscowościach: Marzęcice (3 studnie), Kurzętnik (3 studnie), Tereszewo (1 studnia) oraz Brzozie Lubawskie (2 studnie).

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego sieć wodociągowa zaopatruje w wodę pitną 97,4% mieszkańców gminy Kurzętnik. W 2023 roku długość eksploatowanej sieci wynosiła 248,4 km a liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych – 2 367. Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym – 394,3 dam³. Z kolei zużycie wody na jednego mieszkańca w gminie wyniosło 43,9 m³, a liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosiła 8 764.

###### Rysunek  nr 4 Sieć wodociągowa w gminie Kurzętnik

Źródło: opracowanie własne

##### Odprowadzanie ścieków i wód opadowych

Na terenie gminy Kurzętnik wyznaczono obszar i granice Aglomeracji Kurzętnik. Ścieki komunalne odprowadzone są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kurzętniku. Przedmiotowa oczyszczalnia obsługuje ścieki dopływające z terenu aglomeracji tj. Kurzętnik i Marzęcice oraz z terenów wsi Nielbark, Brzozie Lubawskie i Lipowiec. Ponadto oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 666 m3/d. Ścieki odprowadzane są do odbiornika – rzeki Drwęcy w km 144+818 (lewy brzeg). Eksploatujący oczyszczalnię Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o., posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne nr GD.ZUZ.5.421.87.2019.MRC z dnia 1 lipca 2019.Ponadto gmina Kurzętnik wspiera mieszkańców w budowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków przyznając na ten cel dotacje z budżetu gminy. Głównym celem udzielonej dotacji jest zapobieganie zanieczyszczaniu wód gruntowych i powierzchniowych na terenie gminy. Przydomowe oczyszczalnie zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do ziemi bądź wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

###### Rysunek nr 5 Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Kurzętnik

Źródło: opracowanie własne

Według danych w 2023 roku z sieci kanalizacji sanitarnej korzystało 47,2% ogólnej liczby mieszkańców gminy Kurzętnik. W 2023 roku długość czynnej sieci wynosiła 69,6 km a liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 1 109. Z kolei ilość odprowadzonych ścieków bytowych siecią kanalizacyjną wynosiła 154,0 dam3, a liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosiła 4 244.

- REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTE W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM ORAZ KRAJOBRAZY PRIORYTETOWAE

Audyt krajobrazowy województwa warmińsko-mazurskiego został sporządzony w Warmińsko-

Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XI/183/25 z dnia 25-03-2025

Zgodnie z Art. 38a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości.

Audyt krajobrazowy, w szczególności:

- określa krajobrazy występujące na obszarze danego województwa i wskazuje ich lokalizację i granice oraz wskazuje zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach,

- wskazuje rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów wymienionych powyżej.

Rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów na poziomie regionalnym. zostały określone w odniesieniu do całej przestrzeni województwa warmińsko – mazurskiego i należy je rozpatrywać z uwzględnieniem indywidualnych cech fizyczno-geograficznych, struktury użytkowania oraz wykorzystania przestrzeni poszczególnych krajobrazów.

- Przywrócenie, utrzymanie i kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności poprzez:

- kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych z poszanowaniem walorów krajobrazowych,

- zapobieganie skutkom zainwestowania negatywnie oddziałującego na krajobraz oraz ich niwelowanie,

- ochronę terenu przed zagospodarowaniem powodującym wprowadzanie dysharmonijnych elementów i form w krajobrazie,

- zachowanie i ochronę wyróżniających się cech krajobrazu stanowiących o tożsamości miejsca,

- kształtowanie przestrzeni w strefach podmiejskich z uwzględnieniem działań mających na celu m.in.: zmniejszanie negatywnych skutków suburbanizacji, ograniczanie konfliktów przestrzennych, wzmacnianie powiązań przyrodniczych między miastem a obszarami otaczającymi,

- racjonalne zagospodarowywanie obszarów miejskich z uwzględnieniem spójności ekologicznej i walorów widokowych.

2.  Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, w szczególności poprzez:

- zrównoważone zarządzanie przestrzenią przyrodniczą poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem stosowania zintegrowanego podejścia do środowiskowych, ekonomicznych i społecznych aspektów korzystania z zasobów ekosystemowych,

- kształtowanie spójności terytorialnej i funkcjonalnej przestrzeni przyrodniczej, w tym zachowanie obszarów i obiektów objętych ochroną prawną, podnoszenie ich rangi, obejmowanie ochroną prawną cennych obszarów, weryfikacja ich granic, celów i przedmiotu ochrony,

- kształtowanie przestrzeni z uwzględnieniem ochrony i zachowania najcenniejszych zasobów środowiska przyrodniczego oraz ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej,

- realizację celów ochrony środowiska zgodnie z zasadami wysokiego poziomu ochrony, przezorności, stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji), naprawiania szkód u źródła i zasadą „zanieczyszczający płaci”,

- utrzymanie ciągłości Regionalnej sieci korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie jej fragmentacji,

- racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska w zakresie wód, lasów, gleb, bioróżnorodności,

- ochronę podmokłych łąk, torfowisk, bagien i innych obszarów utrzymujących wysoką zdolność retencyjną,

- racjonalne korzystanie z zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych dla potrzeb rozwoju osadnictwa oraz funkcji turystycznych, rekreacyjnych i uzdrowiskowych.

- Ochrona dziedzictwa kulturowego i kształtowanie tożsamości regionalnej, w szczególności

poprzez:

- zachowanie, zabezpieczanie, ochronę i utrzymanie zasobów dziedzictwa kulturowego,

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom mającym wpływ na stan obiektów i zespołów zabytków oraz zapobieganie dewastacji przestrzeni i dysharmonijnym zmianom krajobrazu w otoczeniu obiektów zabytkowych,

- podtrzymywanie tradycji miejsca, kontynuację rozwiązań historycznych bądź nawiązywanie do nich,

- zagospodarowanie obiektów zabytkowych w sposób efektywny i racjonalny, z dopuszczeniem nowych funkcji, pod warunkiem wykluczenia rozwiązań dysharmonijnych,

- wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki, edukacji kulturowej, promocji ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu krajobrazowego.

- Rozwój i sprawne funkcjonowanie infrastruktury technicznej, w szczególności poprzez:

  - prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy stanu czystości wód

  - budowę i modernizację infrastruktury technicznej z uwzględnieniem walorów krajobrazowych oraz z zachowaniem ciągłości systemu przyrodniczego,

  - lokalizowanie instalacji odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz ochrony i poszanowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów na poziomie lokalnym

Na terenie gminy Kurzętnik rekomendacje i wnioski sformułowano dla następujących krajobrazów:

- krajobrazy w obrębie Brodnickiego Parku Krajobrazowego

- krajobrazy w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy

- krajobrazy w obrębie rezerwatów przyrody

Wyszczególniono następujące grupy krajobrazów:

Grupa A. Krajobrazy przyrodnicze, kulturowo (zazwyczaj ekstensywnie) użytkowane, funkcjonujące głównie w wyniku działania procesów naturalnych, jedynie w różnym stopniu modyfikowanych przez działalność człowieka

Grupa B: Krajobrazy przyrodniczo-kulturowe ukształtowane w wyniku wspólnego działania procesów naturalnych oraz świadomych modyfikacji pokrycia terenu i struktury przestrzennej przez człowieka

  - Grupa C: Krajobrazy kulturowe, w których struktura i funkcja są w pełni ukształtowane przez działalność człowieka

W gminie Kurzętnik nie występują krajobrazy priorytetowe

Odnośnie rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie gminy Kurzętnik „Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie”, „Jezioro Mścin”, Jezioro Mścin – otulina,. „Rzeka Drwęca”, „Bagno Mostki”, „Żurawie Bagno”, nie wskazuje się kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów lub zasad ich zagospodarowania natomiast wyszczególnia się zadania mające na celu zachowanie dotychczasowego lub doprowadzenie do stanu pożądanego, adekwatnie do charakterystyki, wartości i zagrożeń, zidentyfikowanych dla zachowania wartości krajobrazu.

Audyt operuje pojęciami  „wnioski i rekomendacje”. Nie jest to forma zakazów i nakazów. W procesie sporządzania projektu aktu planistycznego należy dokonać analizy indywidualnych cech fizyczno-geograficznych danego terenu i ocenić celowość  i możliwości uwzględnienia rekomendacji .

- OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE W ZAKRESIE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1–3 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Opracowanie ekofizjografii na potrzeby planu ogólnego gminy wymagane jest przez prawo ochrony środowiska i jest podstawą formułowania ustaleń planu ogólnego w taki sposób aby zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska.

Podstawą ustalania racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami uzyskano poprzez wyszczególnienie w części tekstowej i graficznej ekofizjografii obszarów występowania złóż kopalin oraz charakterystykę gleb i użytków rolnych w tym wyróżnienie gleb chronionych. Ekofizjografia zawiera również problematykę gospodarki wodno-ściekowej, uwarunkowania hydrogeologiczne, charakterystykę fauny i flory oraz uwarunkowania wynikające z form ochrony przyrody.

Wymieniona wyżej zawartość opracowania ekofizjograficznego pozwala na identyfikację czynników i zagrożeń środowiska, ocenić problemy i uwarunkowania i jest podstawą do podjęcia prawidłowych decyzji planistycznych.

- ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ W GMINIE

Zgodnie z § 3. 1. rozporządzenia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych w strefach planistycznych:  strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz w strefie wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową,  wyraża się w liczbie mieszkańców.

Tabela nr 2. Ludność wg miejsc zamieszkania, stan na 31 grudnia

|  |  | 2003 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | Osoba | 8 693 | 8 994 | 9 080 | 9 094 | 9 091 | 9 132 | 8 985 | 8 978 | 8 995 |
| mężczyźni | Osoba | 4 300 | 4 488 | 4 537 | 4 539 | 4 571 | 4 589 | 4 493 | 4 485 | 4 487 |
| Kobiety | Osoba | 4 393 | 4 506 | 4 543 | 4 555 | 4 520 | 4 543 | 4 492 | 4 493 | 4 508 |

Źródło: GUS BDL

Na przestrzeni 20 badanych lat do roku 2014 zanotowano wzrost liczby ludności o 401 osób, a następnie do roku 2023 liczba ludności z pewnymi wahaniami w całym okresie badanych lat wzrosła o 302 osoby. Liczba ludności gminy według faktycznego miejsca zamieszkania w końcu 2023 r. wynosiła 8 995 osób.

Wykres nr 1 Ludność wg miejsc zamieszkania, stan na 31 grudnia

Tabela nr 3 Powierzchnia użytkowa mieszkań

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2003 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | m2 | 186 438 | 211 120 | 215 106 | 219 093 | 223 340 | 228 498 | 233 431 | 247 750 |
| przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | m2 | 83,1 | 87,7 | 88,2 | 88,7 | 89,1 | 89,7 | 89,1 | 89,7 |
| przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | m2/os | 21,4 | 23,5 | 23,7 | 24,1 | 24,6 | 25,0 | 26,0 | 27,5 |
| przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie | osoba | 3,87 | 3,74 | 3,72 | 3,68 | 3,63 | 3,59 | 3,43 | 3,26 |

Źródło: GUS BDL

Zaobserwowany w analizowanym okresie 20 lat trend wzrostu powierzchni użytkowej mieszkań ogółem, przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkalnia oraz przeciętnej powierzchnia użytkowej mieszkania na 1 osobę na terenie gminy Kurzętnik jest stały. Nie wystąpiły lata, w których nastąpiłby spadek liczby lokali mieszkalnych czy też średniej ich powierzchni. W konsekwencji powyższych zmian zmalała przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie.

29.1. Wyliczenie prognozowanej powierzchni użytkowej mieszkań m2 p.u./1 mieszkańca

P0 = 27,5 - powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z najnowszymi danymi,

P-10 = 24,1 - powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 10 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane

P-20 = 21,4 - powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 20 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane.

Prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca obliczono ze wzoru:

P20 = 3P0 – 2P-10

P20 - oznacza prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca.

P20=82,5 m2 – 48,2 m2 = 34,3 m2 p.u./1 mieszkańca

Na podstawie rozporządzenia §3 ust 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

przyjęto do dalszych obliczeń 40,0 m2/1 mieszkańca

Tabela nr 4. Prognoza demograficzna dla gminy Kurzętnik

| rok | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| osoba | 8 948 | 8 910 | 8 799 | 8 606 | 8 336 | 8 143 |

Źródło: GUS

Prognoza demograficzna wskazuje, że dotychczasowe tendencje dotyczące liczby ludności będą się utrzymywać. Przewiduje się, że do 2030 r. o 5,3% zmniejszy się populacja województwa (o 2,4% – kraju). Nadal będzie się zwiększać liczba ludności w okolicach dużych miast, szczególnie Olsztyna i Elbląga, natomiast w największym stopniu wyludniać się będą gminy północnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego (zwłaszcza miasto Elbląg). W gminie Kurzętnik do 2043 roku liczba ludności zmniejszy się o 805 osób.

  - Wyliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową wyrażoną w liczbie mieszkańców

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oblicza się zgodnie ze wzorem:

ZAP =M20 – (PUM0 : P20)

gdzie:

ZAP - oznacza zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową,

M20 - oznacza prognozowaną liczbę mieszkańców gminy w oparciu o dane udostępniane przez statystykę publiczną, powiększoną o 5%,

PUM0 - oznacza łączną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie zgodną z najnowszymi danymi,

P20 - oznacza prognozowaną powierzchnię użytkową mieszkań w gminie na jednego mieszkańca.

Prognozowaną liczbę ludności przyjęto wg danych GUS.

Prognozowana liczba mieszkańców na rok 2043 w oparciu o dane udostępniane przez statystykę publiczną wynosi 8 143 osoby.

M20 = 8 550,15 osób - prognozowana liczba mieszkańców gminy w oparciu o dane udostępniane przez statystykę publiczną, powiększona o 5%,

PUM0 = 247 750 m2  łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie zgodna z najnowszymi danymi,

P20 = 40 m2 p.u./1 mieszkańca

ZAP = 8 550,15 os – (247 750 m2 : 40 m2 /os) = 8 550,15 – 6193,75 os.= 2 356,40 osób.

Przyjęto zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową dla 2 356.40 osób.

Na terenie gminy obowiązuje obecnie 72 plany miejscowe i zmiany planów. Ze względu na zmieniające się w przeciągu ostatnich lat uwarunkowania prawne, plany zawierają wskaźniki różnie zdefiniowane. Nie zmienia to faktu, że po przeliczeniu wskaźniki te można uznać za zbliżone. Na potrzeby niniejszego wyliczenia przyjęto ustaloną maksymalną powierzchnię zabudowy średniej wielkości. Również uśredniono ilość kondygnacji zabudowy wielorodzinnej.

  - Obliczenie chłonności terenów wyznaczonych w planach miejscowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

Tabela nr 5. Tereny niezbudowane przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową

|  | Typ zabudowy | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zabudowa jednorodzinna | 75 6122 |
| 2 | Zabudowa jednorodzinna usługowa | 26 6549 |
| 3 | Zabudowa wielorodzinna | 8471 |
| 4 | Zabudowa wielorodzinna usługowa | 1 1304 |
| 5 | Zabudowa letniskowa | 35 8600 |
| 6 | Zabudowa zagrodowa | 3 5002 |
|  | RAZEM | 143 6048 |

  - Tereny zabudowy wielorodzinnej

Przyjęto, że 10% powierzchni terenu stanowić będzie komunikacja kołowa i piesza.

Na podstawie ustaleń obowiązujących planów miejscowych przyjęto następujące wskaźniki:

- maksymalną powierzchnię zabudowy 30% działki budowlanej przy założeniu, że ustalona w planie miejscowym maksymalna powierzchnia zabudowy nie będzie w pełni wykorzystana.

- średnio ważoną liczbę kondygnacji 3,

- przyjęto, że 70% powierzchni ogólnej zabudowy bez kondygnacji podziemnej stanowi powierzchnia użytkowa.

8 471   m2 x 0,9 = 7 623.9 m2  -  powierzchnia terenu pomniejszona o teren komunikacji kołowej i pieszej.

7 623.9 m2  x 0,3 =  2 287,17 m2 powierzchnia zabudowy.

2 287,17 m2 powierzchnia zabudowy x 3 kondygnacje = 6 861,51 m2 powierzchni ogólnej budynków mieszkalnych.

(6 861,51 m2 x 0,7) : 40 m2 p.u./1 mieszkańca = 120,08 mieszkańców.

Przyjęto chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę wielorodzinną – 120 mieszkańców

  - Tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami

Przyjęto, że 10% powierzchni terenu stanowić będzie komunikacja kołowa i piesza.

Powierzchnia zabudowy – 30%

Przyjęto, że 10% powierzchni terenu stanowić będzie komunikacja kołowa i piesza.

11 304 x 0,9 = 10 173,6 m2 - powierzchnia zabudowy.

10 173,6 x 0,3 = 3 052,08 m2 - powierzchnia zabudowy.

3 052,08 m2 pow. zabudowy x 3 kondygnacje = 9 156,24 m2 - powierzchnia ogólna budynków mieszkalnych.

19 156,24 m2 powierzchni ogólnej budynków mieszkalnych x 0,7 = 6 409,37 m2- powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych

6 409,37 m2 pow. uż. x 0,95 = 6 088,90 m2 - powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych pomniejszona o usługi wbudowane.

6 088,90 m2: 40 m2 p.u./1 mieszkańca = 152,22 mieszkańców.

Przyjęto chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę wielorodzinną – 152 mieszkańców

  - Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przyjęto, że średnio 5% powierzchni użytkowej budynków jednorodzinnych będzie przeznaczonych pod usługi realizowane na podstawie Prawa budowlanego.

Wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne

Powierzchnia zabudowy – 25%

756 122 m2 x 0,25 = 189 030,5 m2 - powierzchnia zabudowy.

189 030,5 m2 pow. zabudowy x 2 kondygnacje  = 378 061 m2 - powierzchnia ogólna budynków mieszkalnych.

378 061 m2 powierzchni ogólnej budynków mieszkalnych x 0,7 = 264 642,7 m2- powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych

264 642,7 m2 pow. uż. x 0,95 = 251 410,56 m2 - powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych pomniejszona o usługi wbudowane.

251 410,56 m2: 40 m2 p.u./1 mieszkańca = 6 285,26 mieszkańców.

Przyjęto chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę jednorodzinną – 6 285 mieszkańców.

  - Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami

Przyjęto, że połowa terenu będzie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, druga połowa pod usługi.

Powierzchnia zabudowy 25%. Pozostałe wskaźniki jak wyżej.

266 549 m2 x 0,50 = 133 274,5 m2  -  powierzchnia terenu pomniejszona o usługi.

133 274,5 m2  x 0,25 = 33 318,6 m2 - powierzchnia zabudowy.

33 318,6 m2 pow. zabudowy  x 2 kondygnacje = 66 637,25 m2 - powierzchna ogólna budynków mieszkalnych.

(66 637,25 m2 x 0,7) : 40 m2 p.u./1 mieszkańca = 1 166,15 mieszkańców.

Przyjęto chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę jednorodzinną z usługami – 1 166 mieszkańców

  - Tereny zabudowy letniskowej

Wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne

Powierzchnia zabudowy – 20%. Pozostałe wskaźniki jak wyżej.

358 600 m2 x 0,20 = 71 720 m2 - powierzchnia zabudowy.

71 720 m2 pow. zabudowy  x 2 kondygnacje  = 143 440 m2 - powierzchnia ogólna budynków letniskowych.

143 440  m2 powierzchni ogólnej budynków letniskowych x 0,7 = 100 408 m2 - powierzchnia użytkowa budynków letniskowych.

100 408 m2 p.u.: 40,0 m2 p.u./1 mieszkańca = 2 510,2 mieszkańców.

Przyjęto chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę letniskową –2 510 mieszkańców.

  - Tereny zabudowy zagrodowej

Wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne

Powierzchnia zabudowy – 40%. Pozostałe wskaźniki jak wyżej.

Przyjęto, że połowa powierzchni zabudowy będzie przeznaczona pod budynki mieszkalne

(35 002 m2:2) x 0,20 = 7 000,4 m2 – powierzchnia zabudowy.

7000,4 m2 pow. zabudowy  x 2 kondygnacje  = 14 000,8 m2 - powierzchnia ogólna budynków mieszkalnych

14 000,8 m2 powierzchni ogólnej budynków mieszkalnych x 0,7 = 9 800,56 m2 - powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych.

6 125,35 m2 p.u.: 40,0 m2 p.u./1 mieszkańca = 245,01 mieszkańców.

Przyjęto chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę zagrodową 245,01 mieszkańców

Na wyznaczonych w planach miejscowych terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami będzie można zrealizować mieszkania dla 10 403 osoby w tym 289 osób w zabudowie wielorodzinnej.

Tabela nr 6. Chłonność terenów zabudowanych – luk w zabudowie

| Działki niezabudowane nie objęte MPZP sąsiadujące z działkami zabudowanymi |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tereny niezabudowane - Luki w zabudowie | 111 123 m2 |

Luki w zabudowie są to w większości działki w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej więc przyjęto wskaźniki jak dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.

Przyjęto, że średnio 5% powierzchni użytkowej budynków jednorodzinnych będzie przeznaczonych pod usługi realizowane na podstawie Prawa budowlanego.

Wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne

Powierzchnia zabudowy – 20%

111 123 m2 x 0,20 = 22 224,6 m2 - powierzchnia zabudowy.

22 224,46 m2 pow. zabudowy x 2 kondygnacje = 44 449,2 m2 - powierzchnia ogólna budynków mieszkalnych.

44 449,2 m2 powierzchni ogólnej budynków mieszkalnych x 0,7 = 31 114,44 m2- powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych.

31 114,44 m2 pow. uż. x 0,95 = 29 558,7 m2 - powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych pomniejszona o usługi wbudowane.

29 558,7 m2 p.u.: 40 m2 p.u./1 mieszkańca = 738, 96 mieszkańców.

Przyjęto chłonność luk w zabudowie – 739 mieszkańców

Tabela nr 7 łączna chłonność terenów w gminie

| Poz. | Rodzaj zabudowy | Chłonność terenu/liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| a) | Tereny zabudowy wielorodzinnej | 120 |
| b) | Tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami | 152 |
| c) | Tereny zabudowy jednorodzinnej | 6 285 |
| d) | Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami | 1 166 |
| e) | Tereny zabudowy letniskowej | 2 510 |
| f) | Tereny zabudowy zagrodowej | 245 |
| g) | Chłonność terenów zabudowanych – luk w zabudowie | 739 |
| RAZEM |  | 11 217 |

Łączna chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w gminie Kurzętnik wynosi 11 217 osoby natomiast zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową kształtuje się na poziomie 2 356.40 osób.

30.	PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA W PLANIE OGÓLNYM GMINY KURZĘTNIK

30.1.Cel sporządzenia planu ogólnego

Plan ogólny sporządzany jest obowiązkowo dla obszaru całej gminy i jest aktem prawa miejscowego.

Dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tracą moc z dniem uchwalenia planu ogólnego natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą nadal obowiązujące. Postanowienia planu ogólnego są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych lub ich zmian a także przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Te ostatnie, wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym w wyznaczonym obszarze uzupełniania zabudowy. Tak sformułowane przepisy mają na celu zapobieżenie niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy.

30.2. Przyczyny wyznaczenia stref planistycznych w planie ogólnym, w tym przedstawienie obliczeń potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 13d ust. 1 albo 3.

Na obszarze gminy Kurzętnik obowiązuje 75 planów miejscowych i ich zmian. Strefy planistyczne zgodnie z art. 13d ustęp 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyznaczono w pierwszej kolejności dla terenów, dla których ustalenia planów miejscowych umożliwiają realizację funkcji mieszkaniowych oraz teren uzupełnień zabudowy w ramach istniejącej zabudowy. Kolejne strefy wyznaczono zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planach miejscowych oraz zgodnie ze stanem istniejącym. Nowe tereny pod funkcje inne niż mieszkaniowa wyznaczono na podstawie wniosków do planu ogólnego, które wpłynęły po ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania planu oraz w oparciu o potrzeby Gminy, po analizie uwarunkowań. Szczegółowe obliczenia zapotrzebowania na nowa zabudowę mieszkaniową zawarte są w pkt 29 niniejszego uzasadnienia.

- Strategia Rozwoju Gminy Kurzętnik na lata 2026-2036 przyjęta uchwałą nr XXII/222/26 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 czerwca 2026 r. dopuszcza na etapie sporządzania planu ogólnego gminy, określenie wyższego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, niż wynika to z obliczeń na podstawie wzoru, o którym mowa w akcie wykonawczym planu ogólnego. Podstawą takiego stwierdzenia jest przeprowadzona na etapie sporządzania strategii analiza stanu istniejącego i procesów zachodzących w gminie jakie zaobserwowano na przestrzeni ostatnich lat w tym m.in. wzrost zainteresowania   gruntami budowlanymi,  wzrost liczby budynków mieszkalnych, wzrost powierzchni użytkowej mieszkań, wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania oraz wzrost powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę

Strategia formułuje rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie Kurzętnik m.in. zapewnienie właściwej podaży terenów na cele mieszkalne i rekreacji indywidualnej, adekwatnej do potrzeb związanych z zakładanym rozwojem i potencjałem gminy – gmina jako zaplecze mieszkaniowe Nowego Miasta Lubawskiego oraz miejsce koncentracji zainwestowania turystyczno-rekreacyjnego, w tym rekreacji indywidualnej w oparciu o ustalenia Strategii wyznaczono nowe tereny mieszkaniowe w Kurzętniku i Marzęcicach tj. w miejscowościach o najwyższym potencjale rozwojowym, podlegających silnej presji sąsiedniego Nowego Miasta Lubawskiego oraz w Nielbarku miejscowości o funkcji produkcyjnej i turystyczno-rekreacyjnej oraz rolniczej i mieszkaniowej. Więcej informacji na temat polityki przestrzennej gminy określonej w strategii rozwoju gminy zwarte jest w pkt 5 niniejszego uzasadnienia.

  - Przyczyny wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy lub obszaru zabudowy śródmiejskiej w granicach określonych w planie ogólnym.

Obszary uzupełnienia zabudowy w ramach istniejącej zabudowy wyznaczono na podstawie art. 13d ust 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Granice obszarów uzupełnienia zabudowy wyznaczonych w sposób, o którym mowa ww. rozporządzeniu,  rozszerzono uwzględniając lokalne uwarunkowania oraz politykę przestrzenną gminy o obszar o łącznej powierzchni obliczonej zgodnie ze podanym w rozporządzeniu wzorem.

Na terenie gminy Kurzętnik nie wyznaczono obszaru zabudowy śródmiejskiej.

  - Przyczyny ustalenia gminnych standardów urbanistycznych w zakresie określonym w planie ogólnym.

Zgodnie z art. 13e ust 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminne standardy urbanistyczne obejmują gminny katalog stref planistycznych oraz mogą obejmować gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej.

W planie ogólnym gminy Kurzętnik gminne standardy urbanistyczne opracowano na podstawie ustaleń obowiązujących planów miejscowych oraz analizy istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejącej zabudowy w strefie. Nie wyznaczono gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej.

  - Sposób uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, o których mowa w art. 13b.

Plan ogólny sporządzono uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy wynikające m.in. z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, obszarów chronionych, obszarów z ograniczeniami dla zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, rozmieszczenia istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej. Wyznaczanie stref planistycznych wynikało także z istniejącego zagospodarowania oraz ustaleń obowiązujących planów miejscowych jak również zapotrzebowania na nową zabudowę.

Wnioski jakie wpłynęły na etapie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego rozpatrzono biorąc pod uwagę uwarunkowania i związane z tym ograniczenia zagospodarowania terenu lub predyspozycje do pełnienia określonej funkcji. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyznaczono w miejscowościach Kurzętnik. Marzęcice i Nielbark w oparciu o ustalenia strategii rozwoju gminy Kurzętnik

    - Polityka przestrzenna gminy określona w strategii rozwoju gminy

Polityka przestrzenna gminy określona w strategii rozwoju gminy została szczegółowo omówiona w pkt 5 niniejszego uzasadnienia.

Plan ogólny uwzględnia kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazane w strategii w tym model funkcjonalno przestrzenny. W oparciu o ustalenia strategii wyznaczono trzy strefy planistyczne o profilu funkcjonalnym „Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” w miejscowościach określonych w strategii jako posiadające wysoki potencjał rozwojowy.

    - Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa Warmińsko-Mazurskiego

Plan ustanawia wizję zagospodarowania województwa do roku 2030 i definiuje cel główny polityki przestrzennej, który brzmi następująco: „Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój jako podstawa kształtowania polityki przestrzennej województwa”.

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy wynikające m.in. z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględniono przede wszystkim poprzez efektywne wykorzystanie przestrzeni zurbanizowanej tj. intensyfikację procesów urbanizacyjnych na terenach już zagospodarowanych,  z jednoczesną ochroną przestrzeni przed niekontrolowaną ekspansją zabudowy na nowe tereny.

    - Formy ochrony przyrody oraz ich otuliny

Na terenie gminy Kurzętnik występują liczne formy ochrony przyrody. Są to: obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, użytki ekologiczne, pomniki przyrody. Szczegółowy wykaz form ochrony przyrody zawarty jest w pkt.7.1. niniejszego uzasadnienia. Obszary chronione występują w pasie terenu po obu stronach rzeki Drwęcy oraz w zachodniej części gminy. Obejmują tereny zalesione oraz dolinę Drwęcy wraz z otoczeniem.

Obszary objęte ochroną przyrody zostały uwzględnione w planie ogólnym gminy poprzez włączenie ich głównie do stref otwartych SO lub stref zieleni i rekreacji SN, zgodnie z rekomendacjami z opracowania ekofizjograficznego.

    - Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wały przeciwpowodziowe oraz pasy o szerokości 50 m od stopy wału

W gminie Kurzętnik zagrożenie powodziowe stanowi rzeka Drwęca. Są to tereny w stanie istniejącym niezabudowane. Na tych terenach nie wprowadza się nowej zabudowy. Cały obszar szczególnego zagrożenia powodzią położony jest w strefie otwartej – SO bez profili dodatkowych.

W granicach gminy Kurzętnik nie występują wały przeciwpowodziowe.

    - Obszary gruntów zmeliorowanych

Grunty zmeliorowane występują na obszarze całej gminy. Ich zasięgi zostały pokazane na załączniku graficznym do uzasadnienia. Większość tych gruntów jest użytkowana rolniczo. Tereny te w większości zostały ujęte w strefie otwartej (SO) Stanowią one jedno z kryteriów wyłączenia z obszaru uzupełnienia zabudowy (OUZ).

    - Strefy ochronne ujęć wody

Wokół studni głębinowych ustanowiono teren ochrony bezpośredniej w granicach ogrodzenia działek, na których zlokalizowane są studnie. Studnie te zostały pokazane na załączniku graficznym do uzasadnienia.

    - Udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze i obszary górnicze wraz z filarami kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji

Na terenie gminy Kurzętnik występuje 5 zidentyfikowanych i udokumentowanych w ewidencji Krajowego Bilansu Zasobów Kopalin złóż piasków i żwirów w tym dwa, dla których wyznaczono obszar i teren górniczy. Złoża pokazano na załączniku graficznym. Szczegółowe dane zawarte są w punkcie 13 i 14 niniejszego uzasadnienia.

Natomiast nie występują kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji.

    - Zabytki objęte formami ochrony oraz dobra kultury współczesnej

Zawartość planu ogólnego wymagana przepisami prawa powoduje uogólnienie jego ustaleń. Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu przypisane poszczególnym strefom planistycznym wyznaczają jedynie zakres możliwych docelowych wartości. Szczegółowe parametry zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabytków objętych formami ochrony będą lub są doprecyzowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Obiekty i tereny objęte ochroną konserwatorską zostały pokazane na załączniku graficznym do uzasadnienia.

    - Grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III oraz grunty leśne

W gminie Kurzętnik występują gleby III klasy bonitacyjnej. Charakteryzują się one wysoką przydatnością rolniczą. Przyjęto zasadę ochrony gruntów rolnych o najwyższej klasie bonitacyjnej oraz gruntów leśnych poprzez włączenie ich do strefy otwartej SO bez profili dodatkowych. Tereny gleb klasy bonitacyjnej III oraz tereny leśne zostały wyłączone z obszaru uzupełniania zabudowy (OUZ). Grunty rolne klasy bonitacyjnej III oraz grunty leśne zostały pokazane na załączniku graficznym do uzasadnienia.

    - Zagadnienia, które nie występują na terenie gminy Kurzętnik: Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy (art. 13b lit. d), obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych (art. 13b pkt 3 lit. f),obszary uzdrowisk oraz obszary ochrony uzdrowiskowej (art. 13b pkt. 3 lit. i), obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne (art. 13b pkt 3 lit. k), tereny zamknięte i ich strefy ochronne (art. 13b pkt 3 lit. l) obszary ograniczonego użytkowania (art. 13b pkt 3 lit. m), obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji (art. 13b pkt 3 lit. n), obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji (art. 13b pkt 3 lit. o), obszary ciche w aglomeracji oraz obszary ciche poza aglomeracją (art. 13b pkt 3 lit. p), zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (art. 13b pkt 3 lit. r), obszary pasa nadbrzeżnego, w tym w szczególności pasa technicznego (art. 13b pkt 3 lit. s)

- STREFY PLANISTYCZNE

W planie ogólnym dla Gminy Kurzętnik ustalono następujące strefy planistyczne:

1.	SW – strefa wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,

2.	SJ – strefa wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,

3.	SZ – strefa wielofunkcyjne z zabudową zagrodową,

4.	SU – strefa usługowe,

5.	SP – strefa gospodarcze,

6.	SR – strefa produkcji rolniczej,

7.	SI – strefa infrastrukturalne,

8.	SN – strefa zieleni i rekreacji,

9.	SC – strefa cmentarzy,

10.	SG – strefa górnictwa,

11.	SO – strefa otwarte,

12.	SK – strefa komunikacyjna.

- GMINNE STANDARDY URBANISTYCZNE

- STREFA WIELOFUNKCYJNA Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ WIELORODZINNĄ

Profil podstawowy: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SW |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 2SW |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 3SW |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 4SW |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 5SW |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 6SW |  | 1,6 | 40 | 18 | 30 |
| 7SW |  | 1,6 | 40 | 20 | 30 |
| 8SW |  | 1,6 | 40 | 18 | 30 |
| 9SW |  | 1,6 | 40 | 18 | 30 |
| 10SW |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 11SW |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 12SW |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 13SW |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 14SW |  | 1,2 | 40 | 12 | 30 |

- STREFA WIELOFUNKCYJNA Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ

Profil podstawowy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 2SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 3SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 4SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 5SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 6SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 7SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 8SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 9SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 40 |
| 10SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 11SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 12SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 13SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 14SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 40 |
| 15SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 40 |
| 16SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 40 |
| 17SJ |  | 0,8 | 40 | 11 | 40 |
| 19SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,3 | 15 | 8 | 70 |
| 20SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 9 | 50 |
| 21SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 9 | 50 |
| 22SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 10 | 60 |
| 23SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 10 | 60 |
| 24SJ |  | 0,4 | 20 | 10 | 60 |
| 25SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 26SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 27SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 28SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 29SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 30SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 31SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 32SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 33SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 34SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 35SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 36SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 37SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 38SJ |  | 0,6 | 30 | 11 | 50 |
| 39SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 40SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 41SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 42SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 43SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 44SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 45SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 46SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 47SJ |  | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 48SJ |  | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 49SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 50SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 51SJ |  | 0,8 | 30 | 9 | 50 |
| 52SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 53SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 54SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 55SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 56SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 57SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 58SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 59SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 60SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 61SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 62SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 63SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 64SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 65SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 66SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 67SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 68SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 69SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 70SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 71SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 72SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 73SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 74SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 75SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 76SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 77SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 78SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 79SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 80SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 81SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 82SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 83SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 70 |
| 84SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 85SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 86SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 87SJ |  | 0,5 | 25 | 8 | 50 |
| 88SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 89SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 90SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 91SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 92SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 93SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 94SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 95SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 96SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 97SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 98SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 99SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 100SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 101SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 102SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 103SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 104SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 105SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 106SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 107SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 30 |
| 108SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 30 |
| 109SJ |  | 0,4 | 20 | 8 | 60 |
| 110SJ |  | 0,4 | 20 | 8 | 60 |
| 111SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 30 |
| 112SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 60 |
| 113SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 30 |
| 114SJ |  | 0,4 | 20 | 8 | 60 |
| 115SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 30 |
| 116SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 30 |
| 117SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 10 | 70 |
| 118SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 10 | 70 |
| 119SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 10 | 70 |
| 120SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 50 |
| 121SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 122SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 123SJ |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 124SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 10 | 70 |
| 125SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 126SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 127SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 128SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 129SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 130SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 131SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 132SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 133SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 134SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 135SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 70 |
| 136SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 137SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 138SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 139SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 140SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 141SJ |  | 0,6 | 30 | 11 | 50 |
| 142SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 8 | 70 |
| 143SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 70 |
| 144SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 70 |
| 145SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 70 |
| 146SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 70 |
| 147SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 70 |
| 148SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 149SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 70 |
| 150SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 50 |
| 151SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 50 |
| 152SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 153SJ |  | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 154SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 155SJ |  | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 156SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 157SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 158SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 159SJ |  | 0,4 | 20 | 10 | 50 |
| 160SJ |  | 0,4 | 20 | 10 | 50 |
| 161SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,5 | 25 | 9 | 60 |
| 162SJ |  | 0,4 | 20 | 10 | 50 |
| 163SJ |  | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 164SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 165SJ |  | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 166SJ |  | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 167SJ |  | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 168SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,3 | 15 | 8 | 70 |
| 169SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 170SJ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 171SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 172SJ |  | 0,4 | 20 | 12 | 60 |
| 173SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 174SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 175SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 176SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 177SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 178SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 179SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 180SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 181SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 182SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 183SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 184SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 185SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 186SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 187SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 188SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 189SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 190SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 191SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 192SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 193SJ |  | 0,2 | 25 | 9 | 60 |
| 195SJ |  | 0,4 | 25 | 9 | 60 |
| 196SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 197SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 198SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 199SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 200SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 201SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 202SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 203SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 204SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 40 |
| 205SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 206SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 207SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 208SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 209SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 210SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 211SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 212SJ |  | 0,4 | 25 | 9 | 60 |
| 213SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 30 |
| 214SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 215SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 216SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 217SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 218SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 219SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 220SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 221SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 222SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 223SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 224SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 225SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 226SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 227SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 228SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 229SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 230SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 231SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 232SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 233SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 234SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 235SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 236SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 237SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 50 |
| 238SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 239SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 240SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 241SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 242SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 243SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 244SJ |  | 0,9 | 45 | 9 | 50 |
| 245SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 246SJ |  | 0,4 | 20 | 10 | 70 |
| 247SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 10 | 70 |
| 248SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,5 | 25 | 8 | 60 |
| 249SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 10 | 60 |
| 250SJ |  | 0,8 | 50 | 9 | 70 |
| 251SJ |  | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 252SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 253SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 254SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 255SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 256SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 257SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 258SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 259SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 260SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 261SJ |  | 0,5 | 50 | 9 | 40 |
| 262SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 263SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 264SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 265SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 266SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 267SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 268SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 269SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 270SJ |  | 0,9 | 30 | 9 | 50 |
| 271SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 272SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 40 |
| 273SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 274SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 9 | 70 |
| 275SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 276SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 50 |
| 277SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 40 |
| 278SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,3 | 15 | 8 | 70 |
| 279SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,3 | 15 | 8 | 70 |
| 280SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,5 | 25 | 8 | 60 |
| 282SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,3 | 15 | 8 | 70 |
| 283SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 40 |
| 284SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 40 |
| 285SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 40 |
| 286SJ |  | 0,5 | 50 | 10 | 30 |
| 287SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 40 |
| 288SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 289SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,4 | 20 | 10 | 60 |
| 290SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 291SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 292SJ |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 293SJ | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 294SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 295SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 296SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 297SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 298SJ |  | 0,6 | 30 | 8 | 60 |
| 299SJ |  | 0,6 | 30 | 8 | 60 |
| 300SJ |  | 0,6 | 30 | 8 | 60 |
| 301SJ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 302SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 303SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 304SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 305SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 306SJ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 307SJ |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 309SJ |  | 0,6 | 30 | 9 | 70 |

- STREFA WIELOFUNKCYJNA Z ZABUDOWĄ ZAGRODOWĄ

Profil podstawowy: teren zabudowy zagrodowej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SZ | teren usług | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 2SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 3SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 4SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 5SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 6SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 7SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 8SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 9SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 10SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 11SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 12SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 13SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 14SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 15SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 16SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 17SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 18SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 19SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 20SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 21SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 22SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 23SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 24SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 25SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 26SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 27SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 28SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 29SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 30SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 31SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 32SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 30 |
| 33SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 34SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 35SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 36SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 37SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 38SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 39SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 40SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 41SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 42SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 43SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 44SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 45SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 46SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 47SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 48SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 49SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 50SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 51SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 52SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 53SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 54SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 55SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 56SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 57SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 58SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 59SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 60SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 61SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 62SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 63SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 64SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 65SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 66SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 67SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 68SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 69SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 70SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 71SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 72SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 73SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 74SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 75SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 76SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 77SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 40 |
| 78SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 79SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 80SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 81SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 82SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 83SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 84SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 85SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 86SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 87SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 88SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 89SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 90SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 91SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 92SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 93SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 94SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 95SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 96SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 97SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 98SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 99SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 100SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 101SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 102SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 103SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 104SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 105SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 106SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 107SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 108SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 109SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 110SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 111SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 112SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 113SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 114SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 115SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 116SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 117SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 118SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 119SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 120SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 121SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 122SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 123SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 124SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 125SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 126SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 127SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 128SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 129SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 130SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 131SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 132SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 133SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 134SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 135SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 136SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 137SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 138SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 139SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 140SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 141SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 142SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 143SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 144SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 145SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 146SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 147SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 148SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 149SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 150SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 151SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 152SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 153SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 154SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 155SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 156SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 157SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 158SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 159SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 160SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 161SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 162SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 163SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 164SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 165SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 166SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 167SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 168SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 169SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 170SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 171SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 172SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 173SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 174SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 175SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 176SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 177SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 178SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 179SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 180SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 181SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 182SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 183SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 184SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 185SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 186SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 187SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 188SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 189SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 190SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 191SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 192SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 193SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 194SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 195SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 196SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 197SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 198SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 199SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 200SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 201SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 202SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 203SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 204SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 205SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 206SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 207SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 208SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 209SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 210SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 211SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 212SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 213SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 214SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 215SZ |  | 0,8 | 40 | 8 | 70 |
| 216SZ | teren usług | 0,6 | 30 | 10 | 70 |
| 217SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 218SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 219SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 220SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 221SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 222SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 223SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 224SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 225SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 226SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 227SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 228SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 229SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 230SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 231SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 232SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 233SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 234SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 235SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 236SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 237SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 238SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 239SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 240SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 241SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 242SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 243SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 244SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 30 |
| 245SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 246SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 30 |
| 247SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 30 |
| 248SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 249SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 250SZ |  | 0,8 | 40 | 8 | 30 |
| 251SZ |  | 0,8 | 9 | 40 | 30 |
| 252SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 30 |
| 253SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 254SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 255SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 256SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 257SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 258SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 259SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 50 |
| 260SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 261SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 262SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 263SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 264SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 265SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 266SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 267SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 268SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 269SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 270SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 271SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 272SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 273SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 274SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 275SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 276SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 277SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 278SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 279SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 280SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 281SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 282SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 283SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 284SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 285SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 286SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 287SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 288SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 289SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 290SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 291SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 292SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 293SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 294SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 295SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 296SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 297SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 298SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 299SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 300SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 301SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 302SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 303SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 304SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 305SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 306SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 307SZ | teren usług | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 308SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 309SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 310SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 311SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 312SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 313SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 314SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 315SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 316SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 317SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 318SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 319SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 320SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 321SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 322SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 323SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 324SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 325SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 326SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 327SZ |  | 0,8 | 40 | 8 | 30 |
| 328SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 329SZ |  | 0,8 | 40 | 8 | 30 |
| 330SZ |  | 0,8 | 40 | 8 | 30 |
| 331SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 332SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 333SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 334SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 335SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 336SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 337SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 338SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 339SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 340SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 341SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 342SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 343SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 344SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 345SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 346SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 347SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 348SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 349SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 350SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 351SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 352SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 50 |
| 353SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 20 |
| 354SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 20 |
| 355SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 20 |
| 356SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 20 |
| 357SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 20 |
| 358SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 20 |
| 359SZ |  | 0,8 | 40 | 9 | 20 |
| 360SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 361SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 20 |
| 362SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 363SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 364SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 365SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 366SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 367SZ | teren usług | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 368SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 369SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 370SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 371SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 372SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 373SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 374SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 375SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 376SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 377SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 378SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 379SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 380SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 381SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 382SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 383SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 384SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 385SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 386SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 387SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 388SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 389SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 390SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 391SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 392SZ |  | 0,8 | 40 | 8 | 30 |
| 393SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 394SZ |  | 0,8 | 40 | 8 | 30 |
| 395SZ |  | 0,8 | 40 | 8 | 30 |
| 396SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 397SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 398SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 399SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 400SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 401SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 402SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 403SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 404SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 405SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 406SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 407SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 408SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 409SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 410SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 411SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 412SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 413SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 414SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 415SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 416SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 50 |
| 417SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 418SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 419SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 420SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 421SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 422SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 423SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 424SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 425SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 426SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 427SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 428SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 429SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 430SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 431SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 432SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 433SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 434SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 435SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 436SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 437SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 438SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 439SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 440SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 441SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 442SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 443SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 444SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 445SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 446SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 447SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 448SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 449SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 450SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 451SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 452SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 453SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 454SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 455SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 456SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 457SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 458SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 459SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 460SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 461SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 462SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 463SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 464SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 465SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 466SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 467SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 468SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 469SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 470SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 471SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 472SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 473SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 474SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 475SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 476SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 477SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 478SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 479SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 480SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 481SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 482SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 483SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 484SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 485SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 486SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 487SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 488SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 489SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 490SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 491SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 492SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 493SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 494SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 495SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 496SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 497SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 498SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 499SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 500SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 501SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 502SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 503SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 504SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 505SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 506SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 507SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 508SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 509SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 510SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 511SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 512SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 513SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 514SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 515SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 516SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 517SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 518SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 519SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 520SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 521SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 522SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 523SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 524SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 525SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 526SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 527SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 528SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 529SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 530SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 531SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 532SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 533SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 534SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 535SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 536SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 537SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 538SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 539SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 540SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 541SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 542SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 543SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 544SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 545SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 546SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 547SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 548SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 549SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 550SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 551SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 552SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 553SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 554SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 555SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 556SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 557SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 558SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 559SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 560SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 561SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 562SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 563SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 564SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 565SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 566SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 567SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 568SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 569SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 570SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 571SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 572SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 573SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 574SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 575SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 576SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 577SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 578SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 579SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 580SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 581SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 582SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 583SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 584SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 585SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 586SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 587SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 588SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 589SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 590SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 591SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 592SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 593SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 594SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 595SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 596SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 597SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 598SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 599SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 600SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 601SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 602SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 603SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 604SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 605SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 606SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 607SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 608SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 609SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 610SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 611SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 612SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 613SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 614SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 615SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 616SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 617SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 618SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 619SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 620SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 621SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 622SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 623SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 624SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 625SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 626SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 627SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 628SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 629SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 630SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 631SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 632SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 633SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 634SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 635SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 636SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 637SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 638SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 639SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 640SZ |  | 0,8 | 40 | 10 | 30 |
| 641SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 642SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 643SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 644SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 645SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 646SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 647SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 648SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 649SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 650SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 651SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 652SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 653SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 654SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 655SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 656SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 657SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 658SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 659SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 660SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 661SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 662SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 663SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 664SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 665SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 666SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 667SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 668SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 669SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 670SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 671SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 672SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 673SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 674SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 675SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 676SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 677SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 678SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 679SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 680SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 681SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 682SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 683SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 684SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 685SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 686SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 687SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 688SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 689SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 690SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 691SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 692SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 693SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 694SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 695SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 696SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 697SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 698SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 699SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 700SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 701SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 702SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 703SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 704SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 705SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 706SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 707SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 708SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 709SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 710SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 711SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 712SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 713SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 714SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 715SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 716SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 717SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 718SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 719SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 720SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 721SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 722SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 723SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 724SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 725SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 726SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 727SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 728SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 729SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 730SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 731SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 732SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 733SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 734SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 735SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 736SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 737SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 738SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 739SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 740SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 741SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 742SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 743SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 744SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 745SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 746SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 747SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 748SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 749SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 750SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 751SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 752SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 753SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 754SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 755SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 756SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 757SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 758SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 759SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 760SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 761SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 762SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 763SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 764SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 765SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 766SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 767SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 768SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 769SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 770SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 771SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 772SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 773SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 774SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 775SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 776SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 777SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 778SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 779SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 780SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 781SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 782SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 783SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 784SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 785SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 786SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 787SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 788SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 789SZ |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 790SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 791SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 792SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 793SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 794SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 795SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 796SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 797SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 798SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 799SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 800SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 801SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |
| 802SZ |  | 0,8 | 40 | 15 | 30 |

- STREFA USŁUGOWA

Profil podstawowy: teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SU |  | 0,4 | 20 | 9 | 60 |
| 2SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 3SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 4SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 5SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 6SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 7SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 8SU |  | 1 | 50 | 10 | 30 |
| 9SU |  | 0,8 | 40 | 12 | 30 |
| 10SU |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 11SU |  | 1,2 | 60 | 14 | 30 |
| 12SU |  | 0,8 | 40 | 10 | 40 |
| 13SU |  | 1 | 50 | 10 | 30 |
| 14SU |  | 0,8 | 40 | 10 | 40 |
| 15SU |  | 0,8 | 40 | 12 | 40 |
| 16SU |  | 1,2 | 60 | 12 | 30 |
| 17SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 18SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 19SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 20SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 21SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 22SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 23SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 24SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 25SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 26SU |  | 0,7 | 35 | 12 | 50 |
| 27SU |  | 0,7 | 35 | 12 | 50 |
| 28SU |  | 0,9 | 45 | 8 | 40 |
| 29SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 30SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 31SU |  | 0,9 | 45 | 12 | 60 |
| 32SU |  | 0,7 | 35 | 12 | 50 |
| 33SU |  | 0,7 | 35 | 12 | 40 |
| 34SU |  | 0,4 | 20 | 12 | 50 |
| 35SU |  | 0,5 | 20 | 12 | 40 |
| 36SU |  | 0,7 | 35 | 12 | 50 |
| 37SU |  | 0,6 | 30 | 12 | 50 |
| 38SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 39SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 40SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 41SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 42SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 43SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 44SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 45SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 46SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 47SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 48SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 49SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 50SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 51SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 52SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 53SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 54SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 55SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 56SU | teren składów i magazynów | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 57SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 58SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 59SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 60SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 61SU |  | 1 | 50 | 14 | 30 |
| 62SU |  | 1 | 50 | 14 | 30 |
| 63SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 64SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 65SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 66SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 67SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 68SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 69SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 70SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 71SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 72SU |  | 0,5 | 50 | 16 | 30 |
| 73SU |  | 0,5 | 50 | 12 | 40 |
| 74SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 75SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 76SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 77SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 78SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 79SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 80SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 81SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 82SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 83SU |  | 0,6 | 30 | 12 | 30 |
| 84SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 85SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 86SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 87SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 88SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 89SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 90SU |  | 1 | 50 | 12 | 40 |
| 91SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 93SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 94SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 95SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 96SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 97SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 98SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 99SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 100SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 101SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 102SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 103SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 104SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 105SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 106SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 107SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 108SU |  | 1 | 50 | 12 | 30 |
| 109SU |  | 0,7 | 35 | 12 | 50 |

- STREFA GOSPODARCZA

Profil podstawowy: teren produkcji, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SP | teren usług | 1 | 50 | 14 | 20 |
| 2SP | teren usług | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 3SP | teren usług | 0,8 | 40 | 12 | 20 |
| 4SP | teren usług | 0,6 | 30 | 12 | 40 |
| 5SP | teren usług | 1 | 50 | 14 | 20 |
| 6SP | teren usług | 0,6 | 30 | 10 | 50 |
| 7SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 8SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 9SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 10SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 11SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 12SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 14SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 15SP | teren usług | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 16SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 17SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 18SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 19SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 20SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 21SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 22SP | teren usług | 1,2 | 60 | 12 | 20 |
| 23SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 24SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 25SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 26SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 27SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 28SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 29SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 30SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 31SP | teren usług | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 32SP | teren usług | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 33SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 34SP | teren usług | 1,2 | 60 | 15 | 20 |
| 35SP | teren usług | 1,2 | 60 | 15 | 20 |
| 36SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 37SP | teren usług | 0,6 | 30 | 12 | 60 |
| 38SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 39SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 40SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 41SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 42SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 43SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 44SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 45SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 46SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 47SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |
| 48SP |  | 1 | 50 | 12 | 20 |

- STREFA PRODUKCJI ROLNICZEJ

Profil podstawowy: teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren wielkotowarowej produkcji rolnej, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 2SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 3SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 4SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 5SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 6SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 7SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 8SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 9SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 10SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 11SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 12SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 13SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 14SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 15SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 16SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 17SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 18SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 19SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 20SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 21SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 22SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 23SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 24SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 25SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 26SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 27SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 28SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 29SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 30SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 31SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 32SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 33SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 34SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 35SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 36SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 37SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 38SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 39SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 40SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 41SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 42SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 43SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 44SR |  | 0,2 | 15 | 10 | 30 |
| 45SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 46SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 47SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 48SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 49SR |  | 0,2 | 15 | 10 | 30 |
| 50SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 51SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 52SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 53SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 54SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 55SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 56SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 57SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 58SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 59SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 60SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 61SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 62SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 63SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 64SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 65SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 66SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 67SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 68SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 69SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 70SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 71SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 72SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 73SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 74SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 75SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 76SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 77SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 78SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 79SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 80SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 81SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 82SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 83SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 84SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 85SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 86SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 87SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 88SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 89SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 90SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 91SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 92SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 93SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 94SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 95SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 96SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 97SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 98SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 99SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 100SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 101SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 102SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 103SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 104SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 105SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 106SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 107SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 108SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 109SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 110SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 111SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 112SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 113SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 114SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 115SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 116SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 117SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 118SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 119SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 120SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |
| 121SR |  | 0,2 | 10 | 15 | 30 |

- STREFA INFRASTRUKTURALNA

Profil podstawowy: teren infrastruktury technicznej, teren komunikacji, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SI |  |  |  |  | 20 |
| 2SI |  |  |  |  | 20 |
| 3SI |  |  |  |  | 20 |

- STREFA ZIELENI I REKREACJI

Profil podstawowy: teren zieleni urządzonej, teren plaży, teren wód, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren lasu | 0,4 | 20 | 8 | 50 |
| 2SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,2 | 20 | 6 | 50 |
| 3SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,2 | 20 | 6 | 50 |
| 4SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług gastronomii, teren usług turystyki | 0,2 | 20 | 6 | 50 |
| 5SN |  |  |  |  | 90 |
| 6SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,2 | 20 | 6 | 50 |
| 7SN | teren usług sportu i rekreacji |  |  |  | 70 |
| 8SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,2 | 20 | 6 | 50 |
| 9SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,2 | 20 | 6 | 70 |
| 10SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług gastronomii, teren usług turystyki | 0,4 | 20 | 10 | 50 |
| 11SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,6 | 30 | 12 | 50 |
| 12SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,4 | 20 | 9 | 50 |
| 13SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury i rozrywki, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren usług zdrowia i pomocy społecznej, teren zieleni naturalnej | 0,4 | 20 | 8 | 50 |
| 15SN | teren usług sportu i rekreacji |  |  |  | 50 |
| 16SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury i rozrywki, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren usług zdrowia i pomocy społecznej, teren zieleni naturalnej |  |  |  | 50 |
| 18SN | teren usług sportu i rekreacji, teren zieleni naturalnej | 0,5 | 50 | 14 | 50 |
| 19SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury i rozrywki, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren usług zdrowia i pomocy społecznej, teren zieleni naturalnej | 0,4 | 40 | 6 | 50 |
| 20SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,6 | 30 | 14 | 50 |
| 21SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury i rozrywki, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren usług nauki, teren usług edukacji, teren usług zdrowia i pomocy społecznej, teren zieleni naturalnej | 0,6 | 30 | 12 | 50 |
| 22SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury i rozrywki, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren usług nauki, teren usług edukacji, teren usług zdrowia i pomocy społecznej, teren zieleni naturalnej | 0,4 | 40 | 6 | 50 |
| 23SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,2 | 20 | 6 | 50 |
| 24SN |  |  |  |  | 50 |
| 25SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług turystyki |  |  |  | 50 |
| 26SN | teren usług turystyki | 0,2 | 20 | 6 | 60 |
| 27SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług turystyki | 0,6 | 20 | 12 | 60 |
| 28SN | teren usług sportu i rekreacji |  |  |  | 70 |
| 29SN | teren usług zdrowia i pomocy społecznej | 0,8 | 40 | 12 | 50 |
| 30SN | teren usług sportu i rekreacji |  |  |  | 50 |
| 31SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,2 | 10 | 6 | 50 |
| 32SN | teren usług sportu i rekreacji, teren usług gastronomii, teren usług turystyki | 0,6 | 30 | 9 | 60 |
| 33SN |  |  |  |  | 50 |
| 34SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,2 | 20 | 6 | 60 |
| 35SN | teren usług sportu i rekreacji |  |  |  | 50 |
| 36SN |  | 4 | 40 | 6 | 50 |
| 37SN | teren usług sportu i rekreacji | 0,6 | 30 | 12 | 50 |

- STREFA CMENTARZY

Profil podstawowy: teren cmentarza, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SC |  |  |  |  | 30 |
| 2SC |  |  |  |  | 30 |
| 3SC |  |  |  |  | 30 |
| 4SC |  |  |  |  | 30 |
| 5SC |  |  |  |  | 30 |
| 6SC |  |  |  |  | 30 |
| 7SC |  |  |  |  | 30 |
| 8SC |  |  |  |  | 30 |

- STREFA GÓRNICTWA

Profil podstawowy: teren górnictwa i wydobycia, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SG | teren usług biurowych i administracji, teren zieleni naturalnej |  |  |  |  |
| 2SG | teren usług biurowych i administracji, teren zieleni naturalnej |  |  |  |  |
| 3SG | teren usług biurowych i administracji, teren zieleni naturalnej |  |  |  |  |
| 4SG | teren usług biurowych i administracji, teren zieleni naturalnej |  |  |  |  |
| 5SG | teren usług biurowych i administracji, teren zieleni naturalnej |  |  |  |  |
| 6SG | teren usług biurowych i administracji, teren zieleni naturalnej |  |  |  |  |
| 7SG | teren usług biurowych i administracji, teren zieleni naturalnej | 0,1 | 3 | 20 |  |

- STREFA OTWARTA

Profil podstawowy: teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SO |  |  |  |  |  |
| 2SO |  |  |  |  |  |
| 3SO |  |  |  |  |  |
| 4SO |  |  |  |  |  |
| 5SO |  |  |  |  |  |
| 6SO |  |  |  |  |  |
| 7SO |  |  |  |  |  |
| 8SO |  |  |  |  |  |
| 9SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 10SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 11SO |  |  |  |  |  |
| 12SO |  |  |  |  |  |
| 13SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 14SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 15SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 17SO |  |  |  |  |  |
| 18SO |  |  |  |  |  |
| 19SO |  |  |  |  |  |
| 20SO |  |  |  |  |  |
| 21SO |  |  |  |  |  |
| 22SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 23SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 24SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 25SO |  |  |  |  |  |
| 26SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 27SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 28SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 29SO |  |  |  |  |  |
| 30SO |  |  |  |  |  |
| 31SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 32SO |  |  |  |  |  |
| 33SO |  |  |  |  |  |
| 34SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 35SO |  |  |  |  |  |
| 36SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 37SO |  |  |  |  |  |
| 38SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 39SO |  |  |  |  |  |
| 40SO |  |  |  |  |  |
| 41SO |  |  |  |  |  |
| 42SO |  |  |  |  |  |
| 43SO |  |  |  |  |  |
| 44SO |  |  |  |  |  |
| 45SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 46SO |  |  |  |  |  |
| 47SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 48SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 49SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 50SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 51SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 52SO |  |  |  |  |  |
| 53SO |  |  |  |  |  |
| 54SO |  |  |  |  |  |
| 55SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 56SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 57SO |  |  |  |  |  |
| 58SO |  |  |  |  |  |
| 59SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 60SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 61SO |  |  |  |  |  |
| 62SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 63SO |  |  |  |  |  |
| 64SO |  |  |  |  |  |
| 65SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 66SO | teren elektrowni słonecznej |  |  |  | 30 |
| 67SO |  |  |  |  |  |

- STREFA KOMUNIKACYJNA

Profil podstawowy: teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, teren drogi głównej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikacji kolei linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obsługi komunikacji, teren infrastruktury technicznej, teren ogródków działkowych.

| Symbol | Profil dodatkowy | Maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | Maksymalny udział powierzchni zabudowy | Maksymalna wysokość zabudowy | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) | (m) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |
| 2SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |
| 3SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |
| 4SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |
| 5SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |
| 6SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |
| 7SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |
| 8SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |
| 9SK | teren drogi zbiorczej |  |  |  |  |

- WYKAZ ZABYTKÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW z 2016 r.

- Brzozie Lubawskie 55 – dom + budynek gospodarczy

- Brzozie Lubawskie 55 – ogrodzenie (od frontu)

- Brzozie Lubawskie – kapliczka przy drodze z Brzozia Lubawskiego do Bartoszewa

- Brzozie Lubawskie 57 – dom

- Brzozie Lubawskie 58 – dom

- Brzozie Lubawskie 53 – dom

- Brzozie Lubawskie 59 – dom

- Brzozie Lubawskie 61 – dom

- Brzozie Lubawskie 63 – dom

- Brzozie Lubawskie 71 – poczta – ob. budynek mieszkalny

- Brzozie Lubawskie 1 – dom + budynek gospodarczy

- Brzozie Lubawskie 2 – dom

- Brzozie Lubawskie 3 – dom

- Brzozie Lubawskie 9 – dom

- Brzozie Lubawskie 10 – dom

- Brzozie Lubawskie 19 – dom + budynek gospodarczy

- Brzozie Lubawskie 20 – dom + budynek gospodarczy

- Brzozie Lubawskie 23 – dom

- Brzozie Lubawskie 39 – dom

- Brzozie Lubawskie 40 – dom

- Brzozie Lubawskie 41 – dom

- Brzozie Lubawskie 43 – budynek gospodarczy

- Brzozie Lubawskie 45A – dom

- Brzozie Lubawskie 49 - dom

- Brzozie Lubawskie – cmentarz katolicko-ewangelicki/choleryczny w północnej części wsi

- Brzozie Lubawskie  - kostnica wraz z cmentarzem przykościelnym

- Brzozie Lubawskie 62 – Kościół Parafialny P.W.ŚW. Jana Chrzciciela

- Bratuszewo 1 – dom

- Bratuszewo 10 – budynek gospodarczy

- Bratuszewo 11 – dom

- Bratuszewo 14 – szkoła, ob. budynek mieszkalny

- Bratuszewo 16 – dom

- Bratuszewo 22 – dom

- Bratuszewo 32 – dom + budynek gospodarczy

- Bratuszewo – kapliczka

- Kacze Bagno – cmentarz katolicki/miejsce pamięci narodowej

- Kaługa – Dworzec kolejowy – ob. dom

- Kamionka 9 – budynek gospodarczy

- Kamionka 12 – Szkoła – ob. budynek mieszkalny

- Kamionka k/14 – kapliczka

- Kamionka 14 – dom

- Kamionka 20 – dom

- Kamionka 23 – dom

- Kamionka 24 – dom + budynek gospodarczy

- Kamionka 27 – dom

- Kamionka 32 – dom

- Kamionka (Małe Bałówki) – kuźnia

- Kamionka (Małe Bałówki 45) – dom

- Kąciki – kapliczka w centrum wsi

- Kąciki 19 – dom

- Kąciki 23 – dom

- Kąciki – kapliczka przy wjeździe do wsi od strony Nielbarka

- Kąciki 3 – dom

- Krzemieniewo 61 – ZDF: zespół dworsko-folwarczny – dwór, 2 budynki gospodarcze, podwórze

- Krzemieniewo – kapliczka

- Krzemieniewo 65 – dom

- Krzemieniewo 61 – Zespół Dworsko-Folwarczny – dwór, 2 bud. gospodarcze, podwórze, kapliczka

- Krzemieniewo k/61 – budynek gospodarczy

- Krzemieniewo 27 – szkoła obecnie budynek mieszkalny

- Krzemieniewo 1 – dom

- Krzemieniewo 2 - dom

- Krzemieniewo 3 - dom

- Krzemieniewo 9 - dom

- Krzemieniewo 10 - dom

- Krzemieniewo 12 - dom

- Krzemieniewo 13 - dom

- Krzemieniewo 14 - dom

- Krzemieniewo 15 – budynek gospodarczy

- Krzemieniewo 18 – budynek gospodarczy

- Krzemieniewo 24 - dom

- Krzemieniewo 28 - dom

- Krzemieniewo 31 - dom

- Krzemieniewo – cmentarz ewangelicki w pn. części wsi

- Lipowiec k/30 – kapliczka

- Lipowiec 39 – szkoła, ob. budynek mieszkalny

- Lipowiec 14 - 2 budynki gospodarcze

- Lipowiec 16 – budynek gospodarczy

- Lipowiec 23 – dom

- Lipowiec 27 – dom

- Lipowiec 26 – dom

- Lipowiec 22 – dom

- Lipowiec 48 – dom

- Małe Bałówki 24 – dom

- Małe Bałówki 23 - dom

- Małe Bałówki 18 - dom

- Małe Bałówki 17 - dom

- Małe Bałówki – kapliczka przy drodze do Tereszewa

- Małe Bałówki 12 - dom

- Małe Bałówki - kuźnia

- Małe Bałówki – cmentarz ewangelicki ok. 300m od szosy Marzęcice-Tereszewo

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 20 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 22 – dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 1 – dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 13 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 44 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 48 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 56 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 58 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 12 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 10 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska 6 - dom

- Marzęcice  ul. Nowomiejska – figurka Matki Boskiej przy rozjeździe na Tereszewo

- Marzęcice  ul. Okrężna 31 - dom

- Marzęcice  ul. Starowiejska 1 - dom

- Marzęcice  ul. Starowiejska 16 – szkoła ob. dom

- Marzęcice  ul. Starowiejska 27 - dom

- Marzęcice  ul. Starowiejska 24 - dom

- Marzęcice  ul. Starowiejska 20 - dom

- Marzęcice  ul. Starowiejska 25 - dom

- Marzęcice  ul. Starowiejska 4 - dom

- Marzęcice  ul. Krótka 9 - dom

- Marzęcice  ul. Krótka 3 – dom + budynek gospodarczy

- Mikołajki – kapliczka na cmentarzu przykościelnym

- Mikołajki – figura Chrystusa na cmentarzu przykościelnym

- Mikołajki 6 – Kościół Parafialny P.W. Św. Jakuba wraz cmentarzem

- Mikołajki 2 – dom

- Mikołajki 3 – dom

- Mikołajki 16 – dom

- Mikołajki 19 – dom

- Mikołajki 24 – dom i stodoła

- Mikołajki 25 – dom

- Mikołajki 26 – dom

- Mikołajki 31 – Karczma – ob. budynek mieszkalny

- Mikołajki 34 – kuźnia ob. dom

- Mikołajki 41 – dom

- Mikołajki 44 – dom

- Mikołajki 45 – dom

- Mikołajki 47 – dom + budynek gospodarczy

- Mikołajki 48 – dom

- Mikołajki 49 – dom + budynek gospodarczy

- Mikołajki 75 – dom + budynek gospodarczy

- Mikołajki 81 – dom

- Mikołajki 88 – dom

- Mikołajki 90 – dom

- Mikołajki – cmentarz rzymsko-katolicki / parafialny w północnej części wsi

- Mścin (Tereszewo 89) - Leśniczówka Ostrówki

- Mścin (Tereszewo 99) - dom

- Mścin (Tereszewo 97) - dom

- Mścin (Tereszewo 96) - dom

- Mścin (Tereszewo 100) - dom

- Nielbark 91 – dom

- Nielbark 88 – dom

- Nielbark 85 – dom

- Nielbark 86 – dom

- Nielbark 61 – dom

- Nielbark 78 – dom

- Nielbark 63 – dom

- Nielbark 68 – dom

- Nielbark 72 – dom

- Nielbark 71 – dom

- Nielbark 54 – dom

- Nielbark 53 – dom

- Nielbark 48 – dom

- Nielbark 46 – dom

- Nielbark 45 – dom

- Nielbark  - kapliczka na końcu wsi przy drodze

- Nielbark 42 – dom

- Nielbark 41 – dom

- Nielbark 23 – dom

- Nielbark 31 – dom

- Nielbark 33 – dom

- Nielbark 32 – dom

- Nielbark 34 – dom

- Nielbark 12 – dom

- Nielbark 23 – dom

- Osówka Mała (Wielkie Bałówki 86) – budynek gospodarczy + stodoła

- Otręba 24 – szkoła, ob. budynek mieszkalny

- Otręba 13 – dom

- Otręba – cmentarz ewangelicki przy skrzyżowaniu dróg Tomaszewo-Skarlin

- Sugajenko 60 – szkoła ob. dom

- Sugajenko 53 – dom

- Sugajenko 62 – dom

- Sugajenko 63 – dom

- Szafarnia 10 – Szkoła – plebania ewangelicka ora aleja przydrożna ob. budynek mieszkalny

- Szafarnia – kapliczka w centrum wsi

- Szafarnia 48 – dom

- Szafarnia 49 – dom

- Szafarnia 51 – Szkoła – ob. budynek mieszkalny

- Szafarnia – cmentarz ewangelicki w północnej części wsi

- Tereszewo 17 – kościół P.W. ŚW. Antoniego z Padwy

- Tereszewo 17 – plebania

- Tereszewo17 – budynek gospodarczy przy plebani

- Tereszewo 8 – dom + budynek gospodarczy

- Tereszewo 11 – dom

- Tereszewo 12 – dom

- Tereszewo – krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu drogi Tereszewo-Kąciki

- Tereszewo 44 – szkoła ob. budynek użyteczności publicznej

- Tereszewo 21 – dom/sklep

- Tereszewo 13 – dom

- Tereszewo 41 – dom

- Tereszewo 39 – dom

- Tereszewo 38 – dom

- Tereszewo 37 – dom

- Tereszewo 26 – dom

- Tereszewo 28 – dom

- Tereszewo 32 – dom

- Tereszewo 111 – dom

- Tereszewo 2 – dom

- Tereszewo 4 – dom

- Tereszewo 6 – dom

- Tereszewo 62 – dom

- Tereszewo – krzyż przydrożny we wsi za kościołem

- Tereszewo – cmentarz rzymskokatolicki/parafialny

- Tereszewo – cmentarze ewangelicki, poza wsią ok. 400m na północ

- Tomaszewo 18 – dom

- Tomaszewo 8 – dom

- Tomaszewo – kapliczka przy skrzyżowaniu dróg Małe Bałówki- Tereszewo

- Tomaszewo 6 – Szkoła ob. budynek mieszkalny i gospodarczy

- Tomaszewo 6 – budynek gospodarczy przy szkole

- Tomaszewo 7 – dom

- Tomaszewo 24 – dom

- Tomaszewo 34 – dom + budynek gospodarczy

- Tomaszewo – kapliczka przy stawie wiejskim

- Tomaszewo – cmentarz ewangelicki

- Wawrowice 21 – szkoła

- Wawrowice 22 – dom + budynek gospodarczy

- Wawrowice 25 – dom

- Wawrowice 27 – dom + budynek gospodarczy

- Wawrowice 28 – dom

- Wawrowice 30 – dom

- Wawrowice 31 – dom

- Wawrowice k/32 – kapliczka

- Wawrowice 48 – dom

- Wawrowice 63 – dom

- Wawrowice/Biedaszek 41 – dom

- Wawrowice/Biedaszek 47 – dom

- Wawrowice/Biedaszek 48 – dom + budynek gospodarczy

- Wawrowice/Meć 21 – szkoła

- Wielkie Bałówki – kapliczka przy wjeździe do wsi

- Wielkie Bałówki 25 – dom

- Wielkie Bałówki 18 – dom

- Wielkie Bałówki 17 – budynek gospodarczy

- Wielkie Bałówki 16 – dom

- Wielkie Bałówki 15 – dom

- Wielkie Bałówki 14 – szkoła ob. nieczynna

- Wielkie Bałówki 10 – dom + budynek gospodarczy

- Wielkie Bałówki 5 – dom + budynek gospodarczy

- Wielkie Bałówki 4 – dom

- Wielkie Bałówki 3 – dom

- Wielkie Bałówki/Osówka Mała – budynek gospodarczy i stodoła

- Wielkie Bałówki - kapliczka

- Wielkie Bałówki – cmentarz ewangelicki przy drodze polnej od szosy Tereszewo do wsi

- Kurzętnik – cmentarz rzymskokatolicki/parafialny we wsch. części wsi

- Kurzętnik – cmentarz rzymskokatolicki

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 14 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 1 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 11 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 17 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 19 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 22 - dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 3 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 4 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 5 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia 7 - dom

- Kurzętnik, ul. 21 Stycznia/Mickiewicza – stodoła-obora

- Kurzętnik, ul. Dworcowa 11– stacja kolejowa ob. budynek mieszkalny i budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Dworcowa 10– budynek kolejowy przy stacji ob. budynek mieszkalny

- Kurzętnik, ul. Dworcowa 3 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 11 – dom

- Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 14 – dom

- Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 16 – dom

- Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 21 – dom

- Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 23 – dom

- Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 7 – dom

- Kurzętnik, ul. Grunwaldzka k/16 – kapliczka przydrożna

- Kurzętnik, ul. Hunta 11 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Hunta 12

- Kurzętnik, ul. Hunta 13 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Hunta 14

- Kurzętnik, ul. Hunta 15 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Hunta 16 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Hunta 18 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Hunta 20 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Hunta 35 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul Hunta 2

- Kurzętnik, ul. Hunta 3 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Hunta 4

- Kurzętnik, ul. Hunta 5 –budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Hunta 6

- Kurzętnik, ul. Hunta 8 – dom

- Kurzętnik, ul. Hunta 9 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Jagiełły 15– Szkoła ob. przedszkole

- Kurzętnik, ul. Kopernika 1 – dom

- Kurzętnik, ul. Kopernika 13 – dom

- Kurzętnik, ul. Kopernika 14 – dom

- Kurzętnik, ul. Kopernika 17 – dom

- Kurzętnik, ul. Kopernika 2 – dom

- Kurzętnik, ul. Kopernika 24 – dom

- Kurzętnik, ul. Kopernika 5 – dom

- Kurzętnik, ul. Kopernika 6 – dom

- Kurzętnik, ul. Kopernika 8 – dom

- Kurzętnik, ul. Kościelna – zabudowania gospodarcze domów przy rynku

- Kurzętnik, ul. Kościuszki 16 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Kościuszki 4 – dom

- Kurzętnik, ul. Kościuszki 5 – dom

- Kurzętnik, ul. Kościuszki 7 – dom

- Kurzętnik, ul. Kościuszki 8 – dom

- Kurzętnik, ul. Kościuszki 9A – budynki gospodarcze za domem

- Kurzętnik, ul. Mickiewicza – zabudowa gospodarcza domów przy rynku

- Kurzętnik, ul. Mickiewicza 4 – dom

- Kurzętnik, ul. Mickiewicza 7 – dom

- Kurzętnik, ul. Mickiewicza 8 – dom

- Kurzętnik, ul. Mickiewicza 9 – dom

- Kurzętnik, ul. Nad Drwęcą 13 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Okólna – zabudowania gospodarcze domów przy rynku

- Kurzętnik, ul. Okólna 1 – dom

- Kurzętnik, ul. Okólna 2 – dom

- Kurzętnik, ul. Okólna 3 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 3– dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 4 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 5 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 6 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 7 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 9 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 12 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 13 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 14 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 16 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 17 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 18 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 19 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 20 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 23 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 24 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 25 – dom

- Kurzętnik, ul. Rynek 29 – dom, obok sklep

- Kurzętnik, ul. Sikorskiego 17 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Świerczewskiego 4 – dom

- Kurzętnik, ul. Świerczewskiego 5 – dom

- Kurzętnik, ul. Świerczewskiego 6 – dom + budynek gospodarczy

- Kurzętnik, ul. Zamkowa 3 – dom

- Kurzętnik, ul. Kościelna – Kościół PW. ŚW. Marii Magdaleny

- Kurzętnik, Góra Zamkowa – Zamek Biskupów Chełmińskich

- Kurzętnik, ul. Grunwaldzka k/16 – kapliczka przydrożna

- Kurzętnik, centrum miasta – założenia urbanistyczne miasta Kurzętnik

- Kurzętnik/Kacze Bagno – cmentarz katolicki/miejsce pamięci narodowej

- Kurzętnik, Parkowa – zespól dworsko-folwarczny: dwór (nr 8) +spichlerz + budynek mieszkalny nr 6, park ze stawem

34. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW

- MPZP terenu nad Jeziorem Skarlińskim dotyczącego części gruntów wsi Wawrowice na terenie   gminy Kurzętnik, przeznaczonych pod funkcje związane z turystyką, rekreacja i wypoczynkiem, oraz zabudowę letniskową i mieszkaniową w m. Wawrowice Uchwała nr XXVI/13/2001 z dnia 30 maja 2000 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalno- letniskowej w m. Szafarnia Uchwała nr XXXVI/14/02 z dnia 10  września 2002 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej w m. Tereszewo Uchwała nr XXXVI/15/02 z dnia 10 września 2002r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Tereszewo Uchwała nr XXXVI/16/02 z dnia 10 września 2002 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Marzęcice Uchwała nr XXXVI/17/02 z dnia 10 września 2002 r.

- MPZP terenu zabudowy usługowo- handlowej i usług turystycznych w m. Kurzętnik Uchwała nr XXXVI/18/02 z dnia 10 września 2002 r.

- MPZP terenu zabudowy przemysłowo- produkcyjnej i usługowo- handlowej w m. Nielbark Uchwała nr XXXVI/19/02 z dnia 10 września 2002 r.

- MPZP terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe w m. Krzemieniewo Uchwała nr XXXVI/20/02 z dnia 10 września 2002 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Kurzętnik Uchwała nr XXII/42/03 z dnia 2 października 2003 r.

- MPZP terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe w m. Brzozie Lubawskie Uchwała nr XXV/113/05 z dnia 28 lutego 2005 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych w m. Nielbark Uchwała nr XXV/114/ 05 z dnia 28 lutego 2005 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Marzęcice Uchwała nr XXVIII/129/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

- MPZP terenu zabudowy przemysłowo- produkcyjnej i usługowo- handlowej w m. Lipowiec Uchwała nr XXXI/138/05 z dnia18 lipca 2005 r.

- MPZP terenu pod obsługę ruchu turystycznego i budownictwo w m. Kurzętnik Górny Uchwała nr XXXIV/156/05 z dnia 24 listopada 2005 r.

- MPZP terenu zabudowy turystyczno-wypoczynkowej w m. Tereszewo Uchwała nr VI/24/07 z dnia 23 marca 2007 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacji w m. Tereszewo Uchwała nr VI/25/07 z dnia 23 marca 2007 r.

- MPZP terenu zabudowy usług sportowych w m. Kurzętnik Uchwała nr VI/26/07 z dnia 23 marca 2007 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Tereszewo Uchwała nr XXIV/108/08 z dnia 4 września 2008 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej w m. Wawrowice Uchwała nr XXXIII/162/09 z dnia 15 lipca 2009 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Wawrowice Uchwała nr XXXIII/163/09 z dnia 15 lipca 2009 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Mikołajki Uchwała nr XXXIII/164/09 z dnia 15 lipca 2009 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Wawrowice i Mikołajki Uchwała nr XXXIV/171/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Mikołajki uchwała nr XXXIV/172/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r.

- MPZP terenu zabudowy przemysłowo-wytwórczych i usługowo-handlowych w m. Nielbark Uchwała nr XLIII/216/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w m. Brzozie Lubawskie Uchwała nr XLIV/219/10 z dnia 25 maja 2010 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Mikołajki Uchwała nr L/244/10 z dnia 22 września 2010 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Wawrowice Uchwała nr XII/70/11 z dnia 13 września 2011 r.

- MPZP terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe Brzozie Lubawskie Uchwała nr XII/71/11 z dnia 13 września 2011 r.

- MPZP terenu zabudowy przemysłowo-wytwórczych i usługowo-handlowych w m. Nielbark Uchwała nr LIV/336/14 z dnia 23 października 2014 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkalno-usługowej w m. Kurzętnik Górny Uchwała nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w m. Kurzętnik Uchwała nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

- MPZP teren zabudowy pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne w m. Kurzętnik Uchwała nr IV/23/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.

- MPZP terenu usług z dopuszczeniem przemysłu w m. Kurzętnik Uchwała nr V/34/15 z dnia 18 marca 2015 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w m. Marzęcice Uchwała nr VII/55/15 z dnia 12 maja 2015 r.

- MPZP terenu zabudowy usług sportowych w m. Kurzętnik Uchwała nr XII/100/15 z dnia 28 października 2015 r.

- MPZP terenu zabudowy pod budownictwo mieszkalne w m. Kurzętnik Uchwała nr XII/121/15 z dnia 28 października 2015 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w m. Tomaszewo Uchwała nr XIV/131/15 z dnia15 grudnia 2015 r.

- MPZP terenu zabudowy produkcyjnej w m. Kurzętnik Uchwała nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.

- MPZP terenu zabudowy przemysłowej w m. Kurzętnik Uchwała nr XXII/206/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.

- MPZP terenu zabudowy przemysłowo-wytwórczej i usługowo-handlowej w m. Nielbark XXII/207/16 z dnia 22 czerwca 2016

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług sportowych w m.  Lipowiec Uchwała nr XXIII/221/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w m. Szafarnia Uchwała nr XXXIII/296/17  z dnia 28 kwietnia 2017 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w m. Nielbark Uchwała nr XXXIII/297/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

- MPZP terenu zabudowy przemysłowej w m. Nielbark Uchwała nr  XXXIII/298/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w m. Szafarnia Uchwała nr XXXV/308/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

- MPZP terenu zabudowy usługowej w m. Kurzętnik Uchwała nr XXXVIII/334/17 z dnia  26 września 2017 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w m. Kurzętnik Uchwała nr XXXVIII/335/17 z dnia 26 września 2017 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w m. Marzęcice Uchwała nr XL/353/17 z dnia 7 listopada 2017 r.

- 49. MPZP terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Wawrowice i Mikołajki Uchwała nr  XLVIII/404/18 z dnia 16 maja 2018 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w m. Kurzętnik Uchwała nr  LI/432/2018 z dnia 11 października 2018 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w m. Kurzętnik Uchwała nr  I/13/18 z dnia 22 października 2018 r.

- MPZP terenu zabudowy usługowej w m. Kurzętnik Uchwała nr VI/65/19 z dnia  8 maja 2019 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług w m. Tereszewo Uchwała nr  VI/69/19 z dnia 8 maja 2019 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług w m. Marzęcice Uchwała nr  III/36/18 z dnia 28 grudnia 2019 r.

- MPZP terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Wawrowice i Mikołajki Uchwała nr IV/45/19 z dnia 12 lutego 2019 r.

- MPZP terenu zabudowy przemysłowo-produkcyjnej i usługowo-handlowej w m. Lipowiec Uchwała nr VI/64/19 z dnia 8 maja 2019 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług w m. Kurzętnik Uchwała nr VI/66/19 z dnia 8 maja 2019 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej w m. Wawrowice Uchwała  nr XX/213/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Kurzętnik Uchwała nr  XX/215/21  z dnia  27 kwietnia  2021 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej w m. Wawrowice Uchwała nr XXII/238/21 z dnia 251 września 2021 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej w m. Wawrowice Uchwała nr XXII/246/21 z dnia 251 września 2021 r.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług sportowych w miejscowości Kurzętnik, gm. Kurzętnik Uchwała nr  XXII/251/21 z dnia 7 grudnia 2021 r.

- MPZP terenu usług nieuciążliwych w m.  Kurzętnik Uchwała nr XXII/252/21 z dnia 7 grudnia 2021 r.

- MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej Otręba XXII/253/21 z dnia 7 grudnia 2021 r.

- Zmiana mpzp terenu zabudowy usługowej oraz ZN – teren zieleni w m. Tereszewo Uchwała nr XXVII/303/22 z dnia 29 czerwca 2022

- Zmiana  mpzp teren zabudowy mieszkalno - letniskowej oraz teren zieleni Szafarnia XXVII/304/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.

- Zmiana mpzp terenu nad jeziorem skarlińskim we wsi Wawrowice Uchwała nr XXVII/306/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.

- MPZP terenu produkcyjno - usługowy w m. Nielbark Uchwała nr XXXII/374/23 z dnia 24 września 2023 r.

- Zmiana mpzp w miejscowości Tereszewo Uchwała nr XXXII/379/23 z dnia 24 września 2023 r.

- Zmiana mpzp zabudowy rekreacji indywidualnej w m. Mikołajki Uchwała nr XXXII/371/23 z dnia 24 marca 2023 r.

- Zmiana mpzp zabudowy rekreacji indywidualnej/ mieszkaniowej w m. Wawrowice Uchwała nr XXXII/372/23 z dnia 24 marca 2023 r.

- Zmiana mpzp gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Wawrowice Uchwała nr XVIII/198/26  z dnia 30 marca 2026 r.

- Zmiana mpzp gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Wawrowice Uchwała nr XVIII/199/26 z dnia 30 marca 2026 r.

- Zmiana mpzp gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Wawrowice Uchwała nr XVIII/200/26 z dnia 30 marca 2026 r.

- MPZP gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Mikołajki Uchwała nr XVIII/201/26 z dnia 30 marca 2026 r.