Załącznik nr 2


Opis przedmiotu zamówienia, plac zabaw Małe Bałówki
1. Bujak pojedynczy na sprężynach, model motor 3
[image: image2.jpg]


[image: image1.jpg]33cm
323cm

_ 94cm
405cm

bezpieczna strefa
uzytkowania





- konstrukcja bujaka na sprężynie wykonana z litego laminatu HDPE charakteryzującego się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych

- siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE
- sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana proszkowo
- sprężyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprężynie za pomocą stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo
- bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej 
- uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z tworzywa sztucznego
