OPIS WYPOSAŻENIA

1.	Siatka do bramki 7,32 m x 2,44 m – 2 szt.

- Siatka do bramki 7.32x2.44 m, 200/200 cm, pe 4 mm, biała;

- Siatka polietylenowa - odpowiednia dla boisk zewnętrznych. Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne;

- Siatka o głębokości: 80/150 przeznaczona dla bramek o wymiarach 7.32 m x2.44 m - typ 2, typ 3, typ 4 (bramki tulejowane i przestawne).

2.	Piłkochwyty – 2 kpl.

Podstawowymi elementami systemu są słupy stalowe oraz zamontowana na nich siatka polietylenowa. Dzięki zastosowaniu tulei (betonowanych w podłożu) konstrukcja zapewnia                     bezpieczeństwo i jest odpowiednio stabilna.

Dodatkowym elementem stabilizującym całość konstrukcji są zastrzały, które zapobiegają ugięciu krańcowych słupów (na skutek napięcia siatki). Stosowana w systemie polietylenowa siatka ochronna jest rozciągnięta na całej szerokości konstrukcji, a za jej mocowanie oraz odpowiedni naciąg odpowiada komplet przeznaczonych do tego akcesoriów: stalowa linka naciągowa (fi 3 mm), śruby rzymskie, karabińczyki teflonowe oraz wsporniki.

Piłkochwyty ustawić za bramkami za linią końcową w odległości min. 5,0 m. Projektowana wysokość piłkochwytów 5,0 m, rozstaw słupków 3,0-6,0 mm. Zaprojektowano piłkochwyty demontowalne z adapterami osadzonymi w stopie fundamentowej. Stopy fundamentowe pod piłkochwyty wykonać z wymiarach 40 x 40cm, wysokości 100 cm. Stopy wykonać z betonu klasy C20/25. Zazbroić 4 prętami #12 mm połączonymi strzemionami fi 6mm co 20 cm. W stopie w centralnej części osadzić adapter piłkochwytu w taki sposób aby wystawał ponad górną część stopy o 5 cm. Zaprojektowano piłkochwyty typowe demontowalne o profilach aluminiowych z przetłoczeniem. Piłkochwyty wyposażyć w siatkę polipropylenową umocowana na lince stalowej za pomocą haczyków. W skrajnych słupach konstrukcji piłkochwytu zamontować zastrzał.

2.1 Słup stalowy 5 m do mocowania siatek – 14 szt.

- Słup aluminiowy bądź stal, w całości cynkowany ogniowo, malowany proszkowo, przeznaczony do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne;

- Element tworzący całość konstrukcji piłkochwytu;

- Słup wykonany z profilu stalowego 80 x 80 mm, o grubości 3 mm;

- Wysokość słupa: 5 metrów;

- Mocowany w adapterze;

- Cynkowany ogniowo;

- Malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym (RAL 6005).

2.2 Adapter do słupów stalowych piłkochwytu – 14 szt.

- Adapter nasadowy przeznaczony do montażu ze słupem stalowym. Niezbędny element systemu piłkochwytów;

- Długość: 70 cm;

- Wykonany z profilu rury kwadratowej;

- Zabezpieczony antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe;

- Betonowany w podłożu.

2.3 Zastrzał uniwersalny do piłkochwytu, cynkowany- 4 szt.

- Zastrzał uniwersalny do piłkochwytu, stosowany do łączenia skośnie skrajnych słupów konstrukcji piłkochwytu;

- Ocynkowany,

- Długość: 5 metrów;

- Zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych poprzez cynkowanie ogniowe;

- W komplecie 2 sztuki łączników zmiennokątowych przeznaczonych do montażu zastrzału.

2.4 Zestaw montażowy do piłkochwytu – 2 kpl.

- Komplet elementów montażowych niezbędnych do poprawnego zamocowania piłkochwytu;

- W skład zestawu wchodzą: 64 m liny stalowej, 4 x śruby rzymskie M12, 119 haczyków z tworzywa sztucznego, 180 haczyków karabińczyków, ocynkowanych.

2.5 Siatka do piłkochwytów – 300 m2.

- Stosowana do zabezpieczeń boisk zewnętrznych wszelkiego typu. Wzmocniony, trwalszy splot;

- Wykonana z polietylenu/polipropylenu, odporna na warunki pogodowe Wymiar oczka: 50 x 50 mm;

- Grubość splotu: 3 mm;

- Kolor do wyboru: zielony.

3.	Krzesełka na trybunach – 80 szt.

Metalowa konstrukcja wsporcza siedziska wykonana w ocynku ogniowym, konstrukcja stojąca przeznaczona do wbetonowania, konstrukcja wykonana według systemu modułowa pod zestaw kilku krzeseł, szerokość osiowa przypadająca na jedno miejsce – 50 cm, siedziska z oparciem wykonane z polipropylenu, kolor siedziska: niebieski.

Stopy fundamentowe do montażu konstrukcji wsporczej wykonać z wymiarach 40x40cm, wysokości 40 cm. Stopy wykonać z betonu klasy C20/25. Zazbroić 4 prętami #12 mm połączonymi strzemionami fi 6mm co 20 cm. W stopie w centralnej części osadzić słupek konstrukcji wsporczej do siedzisk.

- Wiata stadionowa dla zawodników rezerwowych – 2 szt.

- Wiata pokryta blachą trapezową ze ścianami bocznymi z poliwęglanu;

- Konstrukcja stalowa ocynkowana;

- tylna ściana z blachy trapezowej;

- boczne ściany z poliwęglanu komorowego bezbarwnego;

- ławka drewniana z oparciem dla 6 osób małe napisy Goście/Gospodarze.

5.	Bramki treningowe – 4 szt.

Szkielet bramki został wykonany z mocnego profilu o średnicy 25 mm i stanowi wsparcie dla elastycznej poprzeczki i słupków wykonanych z taśmy polipropylenowej.

Siatka została wykonana z wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne poliestru.

Zamocowanie bramki do podłoża możliwe jest dzięki dołączonym do zestawu szpilkom.

Specyfikacja:

- Wymiary: 180 x 120 x 90 cm (szerokość x wysokość x głębokość)

- Przeznaczenie: boiska treningowe

- Typ: składana, przenośna ze szpilkami mocującymi do podłoża

- Materiał: profil stalowy + taśma polipropylenowa

- Siatka: wytrzymała, poliestrowa

- Waga: 4 kg

- Wyposażenie: siatka, szpilki kotwiące